MEMORIAL DESCRITIVO

- PROPRIETÁRIO:MUNICÍPIO DE CONTENDA - PR.

LOCAL:RUA JUVÊNCIO SOARES DA SILVA

OBRA:REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DA IMAGEM DO CRISTO REDENTOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO: ENG. OVIDIO LUIZ DRUSZCZ

DATA:	Janeiro/2019.

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto arquitetônico, definidos qualitativamente os materiais de acabamento a serem utilizados na obra e as condições especiais para execução de determinados serviços.

A execução da obra obedecerá rigorosamente as normas e especificações contidas neste memorial.

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas normas Brasileiras.

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do serviço.

Poderá ser utilizado material e cor similares desde que tenham comprovadamente as mesmas características técnicas.

Nenhuma modificação poderá ser feita no PROJETO sem o consentimento por escrito do MUNICÍPIO DE CONTENDA, mesmo que tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção.

A obra trata-se da construção de uma passarela de acesso e de uma plataforma entorno da imagem do Cristo Redentor existente, localizado na Rua Dr. Juvêncio Soares da Silva, no Centro do Município de Contenda.

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural e atender aos disposto nas normas Brasileiras em vigor em particular à P-NB-140, no seu item referente à Estrutura. Para o acabamento final dos pilares deverá ser aplicado verniz copal com duas demãos e nas vigas laterais da passarela e da alvenaria de arrimo do mirante aplicação de pintura com látex acrílico na cor branco com duas demãos, Suvinil ou similar.

MURO DE ARRIMO EM PEDRA (GABIÃO)

- ESCAVAÇÃO EM TERRA

Os serviços de escavação em terra, sendo que os equipamentos a serem utilizados, em geral, serão retroescavadeiras ou escavadeiras hidráulicas, com caminhões basculantes. As operações de escavação compreendem a remoção dos materiais constituintes do terreno natural, de acordo com as indicações técnicas de projeto. Constatada a conveniência técnica e econômica de reserva de material escavado, para a confecção dos reaterros, será depositado em local previamente escolhido para sua oportuna utilização. Atendido o projeto e, sendo técnica e economicamente aconselhável, as massas em excesso, removidas desde a etapa inicial dos serviços, que resultariam em bota-foras, poderão ser integradas aos aterros, mediante compactação adequada, constituindo alargamentos de plataforma, com suavização dos taludes ou bermas de equilíbrio. Quando, ao nível da plataforma das escavações, for verificada ocorrência de rocha, sã ou em decomposição, promove-se o a reutilização como suporte de plataforma, sem a sua devida retirada, Quando da escavação, se necessário, na ocorrência de rocha na base de apoio a mesma devera obedecer a inclinação negativa de 2º conforme mostra o projeto.

- REATERRO

Os solos para os reaterros provirão de empréstimos ou de cortes, ou de escavações, ou

de jazidas, devidamente selecionados. A execução dos reaterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida, poderão ser empregados tratores de lâmina, caminhões basculantes, retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas ou carregadeiras. As operações de execução do reaterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes do projeto, e compreenderão: descarga, espalhamento e homogeneização, para a construção do corpo do reaterro até a cota correspondente ao topo do gabião. O lançamento do material para a construção dos reaterros deve ser feito em camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal da vala a CADA FIADA EXECUTADA DO MURO. O reaterro deverá ser executado até 0,30 m, isento de corpos estranhos.

- EXECUÇÃO DOS GABIÕES

A seguir são identificadas as especificações mínimas para os materiais e serviços que compõe os elementos em gabiões.

- Arame: todo o arame utilizado na fabricação do gabião, e nas operações de amarração e

atirantamento durante a construção devem ser de aço doce recozido. O diâmetro mínimo do arame utilizado deve ser de 2,7 mm para os gabiões caixa. Todo arame utilizado na fabricação dos elementos dos gabiões deve ter revestimento de zinco (mínimo de 240 gr/m2). Após zincado, o arame deve ser revestido com PVC por extrusão, com espessura não inferior a 0,40 mm.

- Tela: a tela deve ser malha hexagonal de dupla torção; as dimensões das malhas deverão

ser de 8 x 10 cm para os gabiões caixa. Bordas: devem ser enroladas mecanicamente; o arame utilizado nas bordas deve ter diâmetro maior que o arame usado na fabricação da tela, ou seja, 3,4 mm para os gabiões caixa. Arame de amarração e atirantamento: o diâmetro mínimo do arame deve ser de 2,2 mm. Montagem: nos gabiões caixa costure as quatro arestas em contato e os diafragmas com as laterais.

- Colocação: nivele a base onde os gabiões e colchões serão colocados até obter um terreno regular com a inclinação prevista (6º ou 10,5% de inclinação com a vertical); costure cada gabião caixa ao longo das arestas em contato, tanto horizontais como verticais, antes do enchimento; a costura é feita de forma contínua passando-se em todas as malhas, alternadamente, com volta simples e dupla; deve-se utilizar gabaritos de madeira, especialmente na face externa, para obter melhor alinhamento e acabamento. Enchimento: efetuar o enchimento manualmente, com a melhor acomodação possível, reduzindo ao mínimo o volume de vazios entre as pedras; as pedras devem ser assentadas e dispostas entre si, formando a melhor amarração do conjunto; de forma alguma será aceita a colocação mecânica das pedras nas caixas; a pedra deve ser limpa e proveniente de jazida de basalto ou granito; o tamanho da pedra deve ser regular e as dimensões compreendidas entre a medida maior da malha e o dobro; o enchimento deve gerar o mínimo de vazios, gerando maior peso específico na estrutura. Atirantamento: durante o enchimento, encha cada célula até um terço da sua capacidade; após, coloque dois tirantes unindo paredes opostas, com as extremidades amarradas ao redor de duas malhas; repetir a operação quando o enchimento alcançar dois terços da altura.

- Fechamento: costure as tampas às bordas superiores da base e dos diafragmas; os gabiões caixa, colocados acima de uma camada já executada, devem ser costurados ao longo das arestas em contato com a camada dos gabiões já enchidos. As paredes de gabiões devem receber drenagem das águas subterrâneas, através de aplicação de manta geotêxtil (gramatura mínima de 200 gramas por m2), em toda a extensão e altura das paredes, na parte de trás das mesmas. A manta deve ficar ancorada na parte inferior das fundações dos gabiões (mínimo de 50 cm) e amarrada no topo do muro, por largura mínima, também, de 50 cm. As emendas das mantas de geotêxtil devem possuir sobreposições de 30 cm, costuradas manualmente com arames galvanizados n.º 16. Os serviços serão medidos por m3 de gabião e rachão e m2 de manta geotêxtil.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A instalação elétrica deverá ser executada de acordo com o Projeto Elétrico e seguir a boa técnica. Para a iluminação da passarela de acesso está prevista a instalação de balizadores circulares de LED com 6w de potência mínima para área externas embutidos na viga lateral da passarela, no momento do feitio da forma da viga lateral da passarela deverá ser instalado o suporte de instalação dos balizadores.  A iluminação da imagem do Cristo Redentor será com a instalação de 3 refletores de LED com a carcaça em alumínio, resistente à água e com potência mínima de 100w e protegidos por uma gaiola de ferro medindo 30x30x30cm. Para a instalação elétrico será feita divisão de três circuitos elétricos individuais, um para os balizadores do lado direito da passarela, outro para o lado esquerdo e o terceiro para os três refletores, tendo mais disjuntor geral para o quadro instalado, embutido, na viga lateral da passarela.

PISOS

O acabamento de todo o piso será o alisamento do contra piso e a aplicação da pintura com tinta própria para pinturas de pisos na cor Concreto, Suvinil ou similar. Sendo necessário a autorização da fiscalização da obra para início do serviço de pintura.

PINTURA

As pinturas serão iniciadas depois da autorização da fiscalização, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Para verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local da obra.

Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas, e receberão no mínimo duas demãos de tinta indicada.

Antes de iniciar esta fase, o empreiteiro deve procurar a fiscalização para definição efetiva das cores.

GUARDA CORPO METÁLICO

Será instalado ao longo da passarela e do mirante o guarda-corpo executado em tubo de aço galvanizado ∅1 1/2" com a pintura de acabamento em esmalte sintético na cor Branco, Suvinil ou similar. A fixação do guarda corpo se dará por meio de parafusos tipo parabolt nas peças estruturais de concreto.

LIMPEZA GERAL DA OBRA

A edificação será entregue totalmente limpa, inclusive o seu entorno sem resquícios de entulhos ou sobras de material da construção.

______________________________________________

Eng. Ovidio Luiz Druszcz

CREA PR-19236/D