Contenda, 21 de maio de 2019.

MEMORIAL DESCRITIVO DE OBRA

Empreendimento: “Novo Paço Municipal”

Responsável técnico de projeto: Eng. Civil Francisco Mariño Gonzalez

Responsável pela execução: Arq. Larry Hugo Sanches

- OBJETivo

Este Memorial tem como objetivo a descrição detalhada dos serviços a serem executados na Primeira Etapa do Empreendimento denominado como “Novo Paço Municipal”. As especificações aqui presentes visam complementar as peças gráficas de projeto, auxiliando na descrição de serviços e materiais a serem utilizados na obra.

- QUADRO DE ÁREAS

Área a ser construída: 1429,60 m²

Área do terreno: 2530,00 m²

Área construída: 161,82 m²

- NORMAS APLICÁVEIS

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra de primeira linha necessária ao cumprimento integral do objeto da licitação, baseando-se nos projetos fornecidos e nos demais projetos a serem elaborados bem como nos respectivos memoriais descritivos, responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de segurança.

Normas cabíveis de aplicação:

- NBR 5739: Concreto – ensaio de compressão de corpos-de-prova cilíndricos

- NBR 6122: Projeto e execução de fundações

- NBR 6118: Projeto e execução de obras de concreto armado

- NBR 7480: Barras e fios de aço destinados à armadura para concreto armado

- DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Prancha 01/04: Implantação

- Prancha 02/04: Locação e cargas dos pilares

- Prancha 03/04: Forma dos blocos de fundação

- Prancha 04/04: Armadura dos blocos e cálices, armaduras das vigas da fundação, armadura da laje do poço do elevador.

- Memorial Descritivo de Obra

- Planilha Orçamentária

- Cronograma Físico-Financeiro

- LOCALIZAÇÃO

O empreendimento em epígrafe está localizado na Av. João Franco, nº 400, no Centro do Município de Contenda/Pr.

- INSTALAÇÕES PRELIMINARES

  - LOCAÇÃO DE OBRA

A obra será locada com o auxílio de gabaritos de madeira, rigorosamente de acordo com o projeto estrutural e com atenção especial aos esquadros, conferidos com trena.

  - EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO

Deverá ser executado em local que não interfira negativamente no funcionamento da obra um almoxarifado de chapa de madeira compensada, com mobiliário de madeira e todas as condições de segurança necessárias para o armazenamento de materiais e equipamentos.

  - PLACA DE OBRA

Fica a cargo da contratada a aquisição e instalação da placa de obra em chapa de aço galvanizada, em local previamente acordado junto à fiscalização. A placa deverá seguir os modelos do Município e ter as seguintes medidas: 2,00 x 1,25 m, totalizando 2,50 m². Ela deverá permanecer fixada no local durante toda a obra. É de responsabilidade de empresa assegurar a fixação correta e segura da placa.

- ESTACAS HÉLICE CONTÍNUA

  - ESTACA HÉLICE CONTÍNUA

O estaqueamento da fundação deverá ser executado por meio de perfuratriz de hélice contínua, com diâmetro de 30 cm e resistência do concreto usinado de 30 Mpa. Os detalhes das estacas deverão seguir com rigor o projeto estrutural.

A resistência das estacas deverá ser comprovada após 28 dias da execução das mesmas, indicando a correta utilização do concreto usinado. Deverá ficar a cargo da fiscalização a aprovação do serviço mediante laudos comprovando a resistência do material.

  - ARRASAMENTO MECÂNICO DAS ESTACAS

Após a cravação e verificadas a “nega” em todas as estacas de um mesmo bloco de fundação, será efetuado o corte das mesmas a uma altura definida em projeto, acima da cota de arrasamento, deixando as correspondentes armaduras livres e limpas, para possibilitar a ancoragem no interior do bloco de coroamento. Esse corte deverá ser efetuado normalmente ao eixo da estaca, por meio de equipamento mecanizado.

  - ARMADURAS LONGITUDINAIS E TRANSVERSAIS DE ESTACAS

As estacas do tipo hélice contínua deverão ser armadas seguindo rigorosamente as especificações contidas no projeto estrutural (pranchas 2,3 e 4/4). A armadura deverá ser aplicada nas peças de forma limpa, isenta de crostas ou poeiras, assim como ferrugens e quaisquer fragmentos.

- BLOCOS DE CONCRETO ARMADO E VIGAS

  - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS

A execução das valas deverá respeitar, além do transcrito nesta especificação, todas as prescrições da NBR 6122.

Para o serviço de escavação ser executado, deverá ser seguido com rigor a locação do projeto. Deverá partir da fiscalização a conferência de medidas com o projeto.

A contratada deverá escorar as valas, quando necessário ou solicitado.

  - REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA

Trata-se de serviço relacionado ao reaterro de cavas executadas conforme itens de escavação de valas.

O reaterro deverá ser executado de forma manual, com solo isento de pedregulhos em camada única. Para a finalização do serviço, o solo deverá ser compactado mecanicamente através de sapo mecânico, respeitando os níveis de projeto.

Não deverá ser executada a compactação em solo contendo material orgânico.

  - LASTRO DE CONCRETO MAGRO

Deverá ser executado na base de todos os blocos e vigas, após compactação, um lastro de concreto magro com espessura de 3 cm para fim de regularização de vala.

  - FORMAS EM MADEIRA PARA BLOCOS E VIGAS

Deverão ser executadas formas moldadas in loco, de madeira serrada, respeitando as medidas internas referentes aos elementos de concreto, assim como a sua verticalidade.

É imprescindível o uso de desmoldante protetor específico para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água. (DESMOL, Vedacit ou similar).

  - CONCRETAGEM DE BLOCOS E VIGAS

A concretagem dos elementos deverá ser executada em concreto usinado de procedência e resistência comprovadas.

É de responsabilidade da contratada seguir com rigor o dimensionamento do projeto estrutural, cabendo a ela o retrabalho caso necessário.

O topo de blocos e vigas deverá ser adensado e alisado corretamente, de modo que sua superfície permaneça sem calosidades e desníveis.

  - ARMADURA DE BLOCOS E VIGAS

Os elementos denominados como blocos e vigas de fundação deverão ser armados seguindo o dimensionamento, corte, dobra e espaçamento do projeto estrutural. A armadura deverá ser aplicada nas peças de forma limpa, isenta de crostas ou poeiras, assim como ferrugens e quaisquer fragmentos.

  - GRAUTE

A contratada deverá executar o preenchimento dos vãos determinados em projeto com graute de FGK=30 MPa, conforme detalhe da prancha 03/04.

_____________________

Larry Hugo Sanches

Arquiteto e Urbanista

CAU nº A1465155