| ASSUNTO: | # RELATÓRIO TÉCNICO PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO EM ALVENARIA DE UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA PROJETO PADRONIZADO PADRÃO 1 PARA O ESTADO DO PARANÁ |  |  |  |  |  |  |
| ESTATÍSTICAS: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ________________________________________ |  |  |
| Edifício |  |  | 289,00 m2 | PROPRIETÁRIO: |  |  |
| Abrigo de Resíduos |  |  | 2,60 m2 | GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DO ESTADO DA SAUDE DO PARANA |  |  |
| Lavagem de Carrinhos |  |  | 3,30 m2 |  |  |  |
| Marquise |  |  | 16,15 m2 |  |  |  |
| TOTAL |  |  | 311,05m2 | ________________________________________ |  |  |
|  |  |  |  | AUTOR DO PROJETO: |  |  |
|  |  |  |  | CARLOS MARCHESI – CAU A32642-9/PR MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA CNPJ 06.164.906/0001-28 |  |  |
| ESCALA: |  | DATA: |  |  | TEXTO: |  |
| 1:50 |  | Fevereiro 2014 |  |  | Carlos Marchesi |  |

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS

1. Apresentação/Proposta Assistencial

2. Memorial Justificativo

3. Programa Físico-Funcional

4. Listagem de Atribuições de Estabelecimentos Assistências de Saúde

5. Infra-Estrutura Predial, Segurança e Instalações (PROPOSTA)

6. Anexo I – Especificação Básica de Materiais

7. Anexo II – Registro de ResponsabilidadeTécnica (RRT)

8. Anexo III – Projeto Básico de Arquitetura

1.	APRESENTAÇÃO / PROPOSTA ASSISTENCIAL

O projeto ora apresentado se trata de Unidades de Saúde da Família (USF) padrão para o estado do Paraná. As unidades foram divididas em quatro tipologias: a USF rural, de porte menor, e as USF1, 2 e 3 conforme Resolução SESA n º453/2013.

Os projetos padrões tem como objetivo facilitar a implantação das USF nas cidades de menores portes de acordo com o incentivo financeiro de investimento para as construções das mesmas

2.	MEMORIAL JUSTIFICATIVO

O projeto aqui apresentado refere-se a USF porte 1 que foi setorizada em um eixo horizontal de atendimento aos pacientes e outro eixo (vertical) para as atividades de serviço e apoio.

O projeto obedeceu ao disposto na Resolução SESA nº 453/82013, bem como as solicitações da equipe da SESA responsável pela atenção primária.

Com acessos distintos para público e serviços o projeto buscou priorizar os fluxos das atividades bem como a hierarquia do atendimento.

Na odontologia foi previsto uma área para escovódromo, onde o paciente faz a escovação dos dentes antes dos procedimentos e também tem o caráter educativo para a higienização bucal. Foi previsto dois escovódromo por sala sendo cada um com altura diferente, pois uma para adulto e outro para crianças.

A Central de Material Esterlizado esta de acordo com a RDC15/2013 contemplando a sala de esterilização química para a esterilização dos nebulizadores.

Também foi definido pela equipe técnica da SESA a utilização de equipamentos portáteis para a sala de inalação.

A edificação não será dotada de gás GLP pois não tem como finalidade a cocção de alimentos nem para público nem para funcionários, sendo que as unidades serão dotadas de forno microondas para aquecimento de água para o café.

A USF apresentada é dotada de abrigo para resíduos conforme legislação.

O projeto contemplou a NBR 9050 com os sanitários adaptados para PNE, bem como local exclusivo para sala de espera e todas as portas com abertura mínima de 80cm.

Por se tratar de projeto padrão a implantação é sugestiva ficando a cargo de cada Município seguir ou não a implantação da edificação proposta no terreno disponível.

3. 	PROGRAMA FÍSICO-FUNCIONAL

|  | UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA – PORTE 1 | ÁREA (m2) |
| --- | --- | --- |
|  | Sala de Recepção e Espera (15 cadeiras) | 22,66 |
|  | Área de Registro de Pacientes | 6,47 |
|  | Sanitário PCD Masculino | 2,55 |
|  | Sanitário PCD Feminino/Fraldário | 3,32 |
|  | Consultório com sanitário em anexo Anexo: Sanitário PCD | 9,10 3,04 |
|  | Consultório Indiferenciado/Acolhimento 1 | 8,57 |
|  | Consultório Indiferenciado/Acolhimento 2 | 8,57 |
|  | Sala de Aplicação de Medicamentos | 9,10 |
|  | Sala de Imunização | 9,10 |
|  | Sala de Inalação Coletiva | 9,10 |
|  | Sala de Curativos/Suturas/Coleta de Material | 9,10 |
|  | Consultório Odontológico | 10,12 |
|  | Escovódromo | 3,00 |
|  | Espaço em Saúde Anexo 1:Guarda de Materiais/Equipamentos Anexo 2:Sanitário PCD | 43,74 4,14 2,97 |
|  | Estocagem/ Dispensação de Medicamentos | 5,95 |
|  | Desinfecção Química | 5,10 |
|  | Sala de lavagem/Esterilização e Guarda de Materiais Esterilizados | 7,20 |
|  | Sala de utilidades | 4,50 |
|  | DML | 3,30 |
|  | Sala Administrativa | 6,00 |
|  | Copa | 6,00 |
|  | Sanitário e Vestiário de Funcionários Masculino | 4,05 |
|  | Sanitário e Vestiário de Funcionários Feminino | 4,05 |
|  | Lavagem de Carrinhos | 3,00 |
|  | ABRIGO DE RESÍDUOS | ÁREA (m2) |
|  | Depósito de Resíduos Comuns | 0,88 |
|  | Depósito de Resíduos Contaminados | 0,88 |
|  | Depósito de Resíduos Recicláveis | 0.88 |

4.	LISTAGEM DE ATRIBUIÇÕES DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (CONFORME RESOLUÇÃO Nº 050/2002-ANVISA) (SOMENTE ÁREA DO PROJETO)

ATRIBUIÇÃO 1: PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO ELETIVO DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE EM REGIME AMBULATORIAL E DE HOSPITAL-DIA

ATIVIDADES: 1.1-Realizar ações individuais ou coletivas de prevenção à saúde tais como: imunizações, primeiro atendimento, controle de doenças, visita domiciliar, coleta de material para exame, etc.;

1.2-Realizar vigilância epidemiológica através de coleta e análise sistemática de dados, investigação epidemiológica, informação sobre doenças, etc.;

1.3-Promover ações de educação para a saúde, através de palestras, demonstrações e treinamento “in loco”, campanha, etc.;

1.4-Orientar as ações em saneamento básico através da instalação e manutenção de melhorias sanitárias domiciliares relacionadas com água, esgoto e resíduos sólidos;

1.5-Realizar vigilância nutricional através das atividades continuadas e rotineiras de observação, coleta e análise de dados e disseminação da informação referente ao estado nutricional, desde a ingestão de alimentos à sua utilização biológica;

1.6-Recepcionar, registrar e fazer marcação de consultas;

1.7-Proceder à consulta médica, odontológica, de assistência social, de nutrição, de farmácia, de enfermagem;

1.8-Realizar procedimentos odontológicos de pequeno porte, sob anestesia local;

5.	INFRA-ESTRUTURA PREDIAL, SEGURANÇA E INSTALAÇÕES

(PROPOSTA)

Prevenção de Incêndio:

Prevenção de incêndio através de extintores.

Fornecimento de Água:

Concessionária: 			a depender do Município de implantação.

Coleta e Tratamento de Esgoto:

Concessionária :			a depender do Município de implantação.

Fornecimento de Energia Elétrica:

Concessionária : 			a depender do Município de implantação.

Sistema de Telefone

Sistema:	Digital

Gerenciamento de resíduos sólidos

Depósito de resíduos sólidos, com três áreas distintas para: resíduos sólidos comuns, contaminados e recicláveis.

Sendo o que tínhamos a descrever, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Londrina, 7 de Fevereiro de 2014

Carlos Marchesi

Arquiteto – CAU: A32642-9/PR

6.	ANEXO I – Especificação Básica de Materiais

O edifício será em estrutura de concreto armado, com vedação em alvenaria de tijolos cerâmicos, rebocados internamente, com laje de piso. O telhado será em telhas de fibrocimento com estrutura de madeira.

Os materiais de acabamento buscam uma padronização e foram escolhidos em função de sua durabilidade, facilidade de manutenção e higienização.

A seguir, a relação dos materiais de acabamento:

- SALA DE RECEPÇÃO/ESPERA, ÁREA DE REGISTRO DE PACIENTES, CONSULTÓRIO C/ SANIT. EM ANEXO, CONSULTÓRIOS INDIFERENCIADOS, APLICAÇÃO DE MEDICAMENTOS, SALA DE IMUNIZAÇÃO, SALA DE INALAÇÃO COLETIVA, SALA DE CURATIVOS/SUTURAS/COLETA DE MATERIAL, ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, ESPAÇO EM SAÚDE, CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO, SALA ADMINISTRATIVA, CENTRAL ADM. DE MATERIAIS.

| PISOS E RODAPÉS | Piso em Granilite impermeabilizado |
| --- | --- |
| PAREDE | Tinta acrílica sobre massa acrílica. |
| TETO | Tinta acrílica sobre massa acrílica. |
| ESQUADRIA | - Janelas e visores: esquadrias de alumínio e vidro - Portas de alumínio e vidro - Portas de alumínio - Portas de madeira, de abrir, com tinta esmalte sintética. |
| PONTO LÓGICA | - Área de Registro de Pacientes, Consultório c/ Sanitário em anexo, Consultórios Indiferenciados, Sala de Imunização, Estocagem/ Dispensação de Medicamentos, Espaço em Saúde,Sala Administrativa, porta de acesso à entrada dos funcionários. |
| PONTO TELEFONE | - Área de Registro de Pacientes, Consultório c/ Sanitário em anexo, Consultórios Indiferenciados, Sala de Imunização, Estocagem/ Dispensação de Medicamentos, Espaço em Saúde, Sala Administrativa |
| PONTO TV | - Sala de Recepção e Espera, Espaço em Saúde. |
| AR COMPRIMIDO | - Consultório Odontológico, Sala de Inalação Coletiva |
| VÁCUO | - Consultório Odontológico |
| AR COND. SPLIT | - Sala de Recepção e Espera, Consultório c/ Sanitário em anexo, Consultórios Indiferenciados, Sala de Imunização, Sala de Inalação Coletiva, Sala de Curativos/ Suturas/ Coleta Material, Consultório Odontológico, Espaço em Saúde, Sala Administrativa. |
| BANCADAS E CUBAS | - Espaço em Saúde, Aplicação de Medicamentos, Sala de Imunização, Sala de Inalação Coletiva, Sala de Curativos/Suturas/Coleta Material,Consultório Odontológico: bancada e cuba em inox |
| SOLEIRAS E PINGADEIRAS | Soleira: granito 1,5 cm de espessura Pingadeira: granito 1,5 cm de espessura |

- SANITÁRIOS, VEST./ SANIT. FEMININO E MASCULINO, ESTERILIZAÇÃO QUÍMICA, SALA DE LAVAGEM/ ESTERILIZAÇÃO E GUARDA DE MATERIAIS, COPA, DML.

| PISO E RODAPÉ | Cerâmica com índice de absorção menor que 4% e junta epóxi |
| --- | --- |
| PAREDE | Revestimento cerâmico do piso ao teto. |
| TETO | Tinta acrílica sobre massa acrílica. |
| EXAUSTOR | Sanitário PCD Feminino/ Fraldário, Esterilização Química. |
| ESQUADRIA | - Janelas de ferro e vidro - Portas de alumínio - Portas de madeira com tinta esmalte sintética |
| BANCADAS E CUBAS | - Esterilização Química, Sala de Lavagem/ esterilização/ Guarda de materiais, copa: bancada em inox com cuba em inox; |
| APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS | Os sanitários e banheiros terão louça sanitária branca de 1ª qualidade e serão equipados com os metais e pertences necessários a um funcionamento adequado. O tanque do DML será em louça branca do tipo sanitária |
| SOLEIRAS E PINGADEIRAS | Soleira: granito 1,5 cm de espessura Pingadeira: granito 1,5 cm de espessura |

7. Anexo II – Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)

8. Anexo III – Projeto Básico de Arquitetura