1.1 	Empreendimento

O projeto se refere à implantação de uma nova escola municipal no Conjunto Itaperubá, na cidade de Contenda (PR), região metropolitana de Curitiba.

A área construída total será de 1.262,80 m2, sendo composta de áreas didáticas (7 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca), sanitários, pátio coberto e pátio externo, setor administrativo e setor de serviços, de acordo com a Resolução SESA/PR 0318/2002 e demais normas técnicas e legislações incidentes. De acordo com o estudo preliminar apresentado, a escola poderá contar com a te 11 salas de aula e demais espaços didáticos de apoio em fases de construção futuras, sendo que o setor administrativo, de serviços e pátios já têm a área mínima definida em norma para a capacidade total de atendimento de alunos.

As construções deverão ser executadas por pessoal especializado, chefiado por profissional legalmente habilitado, dentro das normas correntes da construção civil, em obediência aos desenhos gerais e de pormenores dos projetos arquitetônico, elétrico/lógica/telefônico, hidrossanitário, prevenção contra incêndios, estrutural de concreto armado, tratamento de esgoto e estrutural metálico, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

1.2       Projetos

Os projetos apresentados como produtos do Contrato 219/2010 são:

- projeto arquitetônico (23 pranchas);

- projeto estrutural de concreto (16 pranchas)

- projeto estrutural metálico (3 pranchas)

- projeto hidrossanitário (3 pranchas)

- projeto de prevenção contra incêndios (2 pranchas)

- projeto elétrico (2 pranchas);

- projeto de telefonia/lógica/tv (2 pranchas);

- projeto de paisagismo (3 pranchas);

além das planilhas de orçamento e cronograma de obras.

Em função de que as normas técnicas e o termo de referência anexo ao contrato de projetos não exigirem e da cautela em relação a custos desnecessários que todo administrador público deve ter, não foram executados projetos de rede de gás (os botijões podem ficar na cozinha de acordo com normas da SESA e Corpo de Bombeiros), prevenção contra descargas atmosféricas, aquecimento de água/rede de água quente e ar condicionado. Caso o fiscal dos projetos considere fundamental a incorporação desses projetos ao escopo dos serviços, sua solicitação deverá ser feita dentro dos prazos legais estabelecidos pela legislação e pelo contrato.

1.3 	Condições gerais de execução

Serviços que não forem aprovados pela fiscalização, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. Materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados pela fiscalização, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas contadas da determinação do engenheiro fiscal.

O empreiteiro, ao apresentar o preço para esta construção, deixará implícito que:

- está ciente que a planilha de quantidades e de preços servirá apenas como referência;

- tomou conhecimento dos projetos de arquitetura, de engenharia e de paisagismo que lhe foram fornecidos;

- não teve dúvidas, ou as esclareceu a tempo, quanto à interpretação de detalhes construtivos;

- está ciente que os projetos deverão ser obedecidos na sua íntegra.

1.4	Marcas e produtos. Similaridade.

Nas especificações detalhadas a seguir, serão apontadas marcas e/ou numeração de modelos de produtos, os quais, uma vez indicados, são considerados como satisfatórios em relação aos requisitos exigidos pelo projeto. Outros produtos similares poderão ser propostos pelo empreiteiro, cabendo ao engenheiro fiscal da obra a decisão sobre sua aceitação em igualdade de condições com aqueles listados no presente documento. São permitidas e encorajadas consultas aos projetistas, sendo limitado o acesso a estes pelo engenheiro fiscal, com expressa proibição de contato direto do empreiteiro com os autores do projeto.

A antecedência mínima com que os produtos candidatos à similaridade deverão ser submetidos à fiscalização será de cinco dias úteis, ressalvada a necessidade de prazos maiores em casos específicos, a juízo da fiscalização. Em todas as situações em que for possível, deverá ser providenciado o encaminhamento de uma amostra física do produto que se pretende declarar similar.

2 	Terraplenagem

O terreno onde será construída a nova escola municipal do Conjunto Itaperubá receberá previamente à construção, os serviços de terraplenagem, a cargo da Prefeitura Municipal de Contenda.

Conforme acertado entre representantes do poder publico municipal e representantes da empresa responsável pelos projetos, o terreno será conformado em um único platô, em cota próxima ao nível da esquina com a Rua Eusébio Hammerschmitdt, onde ficara o acesso da escola. Em função disso, será conformado um grande talude junto a divisa direita do terreno, compatibilizando o nível da nova escola com o nível da rua de acesso ao CMEI existente. As dimensões definidas para o terreno a ser ocupado pela escola, parte de uma grande gleba onde o Município deverá implantar um novo conjunto habitacional, são de 84 m x 52,25 m, perfazendo área de aproximadamente 4.390 m2.

  - Topografia

Em função do movimento de terra prévio a construção, não será necessário levantamento planialtimétrico da área. Porém, a locação das obras devera ser executada por profissional habilitado de topografia, conforme se verá adiante.

- Instalações preliminares

  - Barracão de obra com escritório e depósito

Para a construção da nova escola municipal devera ser construído um barracão para escritório e depósito, num total de 10,00m², segundo o modelo padronizado da Secretaria de Estado das Obras Públicas (SEOP). A edificação será de madeira de cambará, cedrilho ou pinus, com cobertura de fibrocimento de 5mm, tendo piso de lastro de concreto desempenado de 5cm. As esquadrias serão rústicas, realizadas com a mesma madeira das paredes, mas a obra será dotada de iluminação e tomada elétrica no escritório e de fechamento por cadeado em ambas as portas (depósito e escritório).  Devera ser verificado pelo responsável pelas obras o atendimento de todas as exigências do Ministério do Trabalho no que se refere a oferta de espaços de apoio aos funcionários.

  - Entrada de energia provisória

Uma ligação de energia elétrica trifásica, de pelo menos 70 A de corrente, será providenciada o canteiro, utilizando posteamento de peças de eucalipto com 9,5m de altura e fios de alumínio encapados, para a transmissão.

  - Ponto de água provisório sem medidor

O abastecimento de água de cada canteiro independente será alimentado por tubulação de mangueira flexível, enterrada apenas nos locais onde houver passagem de veículos, abastecendo tambores, reservatórios ou outros elementos que façam parte do equipamento do empreiteiro, sem medição de volume. O abastecimento partirá, a princípio, da rede pública, sendo permitido o uso de água de fontes próximas, desde que isento de substâncias nocivas, a juízo da fiscalização.

  - Locação das obras

Para a locação das construções, será feito o gabarito de peças de madeira em todo o entorno das mesmas, utilizando-se ripões de madeira com no mínimo 10cm de altura, pregados a montantes de eucalipto redondo Ø 7cm ou superior, com a cota 1,00m acima do futuro piso térreo. O nivelamento e alinhamento das réguas do gabarito será conferido por topógrafo, com aparelhamento adequado, podendo a fiscalização, a qualquer tempo, exigir a conferência da marcação física dos eixos principais estabelecidos no projeto de arquitetura, em especial no que se refere aos níveis dos pisos, que devem atentar para a norma de acessibilidade NBR-9050/2004.

  - Limpeza do terreno e canteiro

O empreiteiro manterá limpo e desimpedido de quaisquer entulhos o terreno onde se assentarão as construções, bem como as imediações do canteiro de obras, o que inclui, se necessário, a remoção de sujeira ou mesmo de vegetação que tenha advindo após a terraplenagem do local.

- Movimento de terra manual

  - Escavação de valas para fundação e baldrame

As escavações necessárias para a infraestrutura (blocos sobre estacas e vigas de baldrame) serão realizadas com cortadeira e pá, manualmente, removendo-se o excesso através de carrinhos de mão para reuso em local próximo ou para bota-fora em local afastado. Em todos os casos, as escavações serão feitas com excesso de pelo menos 10cm, em relação ao tamanho dos blocos e das vigas, de maneira a permitir acomodar as formas laterais e seu travamento. A princípio, em face na natureza síltico-argilosa do terreno, não será necessário escoramento, o qual, poderá, porém, ser exigido pela fiscalização para a proteção dos trabalhadores e a incolumidade dos elementos construtivos.

  - Lastro de brita

O fundo das escavações dos blocos e das vigas de baldrame receberá um lastro de pedra britada número 1, com espessura de 2cm, apiloado manualmente com soquete de madeira.

  - Reaterro

Após a concretagem dos elementos da estrutura e da impermeabilização dos baldrames, o excesso lateral das escavações será preenchido com a reutilização de parte do material terroso escavado, o qual deverá ser disposto em camadas com espessura solta não superior a 20cm, energicamente apiloadas mediante soquete de madeira, sendo permitido o uso de equipamento do tipo sapo mecânico, desde que já tenha ocorrido a cura e tomadas as precauções para não ferir as arestas dos elementos concretados.

- Fundações

  - Fundações por estacas escavadas manuais

Apesar do contratante não fornecer sondagem a percussão do terreno, o movimento de terra em execução sobre a área permite identificar a conformação do solo até uma profundidade de cerca de 5 metros, denotando a predominância de solo seco, rígido, com predominância de matriz síltico-argilosa e sem a presença visível de material rochoso superficial.

As fundações seguirão o projeto estrutural de concreto, as presentes especificações e, naquilo que for aplicável, as normas NBR-6122 e NBR-6118 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A locação das estacas será feita com o uso do gabarito descrito no item 3.4 acima, com conferência mediante o uso de equipamento topográfico. A execução das estacas será feita através de escavação por trado manual, com comprimento previsto na faixa de 4,00 e capacidade resistente da ordem de 75 kN.. As estacas em consideração devem apresentar seção circular, com o diâmetro de 25cm. O concreto de enchimento terá fck ≥ 18 MPa, com consumo de cimento de 310 kg/m³ ou mais; o aço da armação será CA-50 A ou B, com recobrimento mínimo de 3 cm, com formato de armadura longitudinal e estribos demonstrados no projeto. As estacas devem penetrar no bloco de coroamento pelo menos 10 cm, devendo ser cortadas, se necessário, com ponteiros, até que se atinja a cota de arrasamento prevista, não se admitindo qualquer outra ferramenta para este serviço. A concretagem será feita com o máximo cuidado para evitar-se a ocorrência de descontinuidades na estaca, especialmente nos locais onde existe armadura. Na hipótese de haver ocorrência de água no fundo da escavação, não retirável por bombeamento, a executante deve lançar concreto seco para efetuar a obturação do furo. Durante a concretagem e apiloamento, devem ser evitados contatos com o solo das paredes, de sorte a eliminar-se desabamentos e mistura do solo com o concreto.

  - Blocos de estacas

Após obtida a terminação das estacas na cota indicada para o arrasamento, será executada camada de concreto magro, nos mesmos moldes já descritos, sobre o lastro de brita já descrito no item 4.2. As formas dos blocos serão de madeira bruta, podendo ser utilizada chapa resinada de 12mm, devidamente travada, se o empreiteiro assim o preferir. A armadura dos blocos seguirá o indicado no projeto estrutural, com a utilização de aço CA-50 A ou B, com cobrimento mínimo de 3cm, deixando-se emergir dos blocos as armaduras em espera para os pilares, conforme detalhado no projeto estrutural. O concreto terá fck ≥ 18 MPa, sendo adensado com vibrador de imersão. A desforma, por se tratar de faces laterais, poderá ocorrer após três dias ou, se o empreiteiro preferir o uso de concreto de alta resistência inicial, em 24 horas.

- Estrutura de concreto armado

  - Baldrames

As vigas de baldrame serão executadas conforme detalhado no projeto estrutural de concreto armado, com uso de armadura CA-50 A ou B (estribos em CA-60 B). A armadura guardará um recobrimento de 3cm em relação à superfície, para o que serão dispostas pastilhas de argamassa amarradas com arame às barras da armadura (mediante autorização da fiscalização, poderão ser utilizados espaçadores plásticos circulares industrializados). As formas dos baldrames serão de madeira bruta de pinus, em tábuas de 25mm de espessura, podendo, se assim interessar ao empreiteiro, ser, às suas custas, substituídas por chapas resinadas de 12mm de espessura, devidamente travejadas. Deverá ser observado, na execução das formas, criterioso respeito às dimensões do projeto, o bom nivelamento dos baldrames, a vedação e a limpeza das formas e a previsão de eventuais furos para a passagem das tubulações.

O concreto dos baldrames terá fck ≥ 20 MPa, sendo preferivelmente fornecido por concreteira; não o sendo, deverá ser virado em obra, com dosagem racional. O controle será através do rompimento de dois corpos de prova a cada 30m³ de concreto lançado (ou, no mínimo, um corpo de prova por caminhão-betoneira que chegar à obra), conforme estabelecido pela NBR-6118 da ABNT. Na dosagem, o cimento será sempre indicado por peso e não por volume; as padiolas de brita e de areia deverão ser distintas e o fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado. O amassamento será sempre mecânico, com uso de betoneira de capacidade adequada a cada caso.  O adensamento será feita com vibrador de imersão com agulha de 32mm ou inferior, cuidando-se que o concreto envolva integralmente toda a armadura, sendo expressamente proibido fazer vibrar as formas.  Se houver interrupção no lançamento de concreto, entre um dia e outro e, assim, formar-se uma junta de concretagem, devem ser tomadas as precauções necessárias para garantir, ao reiniciar-se o lançamento, a suficiente ligação do concreto já endurecido com o novo trecho, podendo a fiscalização exigir a pintura da face anterior com adesivo adequado.

Os baldrames poderão ser desformados em três dias após concretados, exceto se o empreiteiro optar pelo uso de cimento de alta resistência inicial, caso em que poderão ser desformados em 24 horas. A impermeabilização do baldrame (a ser tratada no item 11.1, adiante) deverá aguardar pelo menos uma semana após a concretagem.

  - Impermeabilização das vigas de baldrame

Os baldrames deverão ter suas superfícies pintadas com duas demãos cruzadas de emulsão asfáltica de marca Isol (Otto Baumgart), Igol (Sika) ou Vitkoti (Viapol) ou similar, e posteriormente aplicada manta asfáltica 3mm, tipo D. A impermeabilização será aplicada à face superior e também à parte superior das faces laterais dos baldrames.

  - Pilares e vigas

Os pilares e as vigas que irão compor o arcabouço da construção serão executados conforme previsto no projeto estrutural de concreto, para o qual se deverá dar especial atenção quanto às dimensões das seções transversais. Para os elementos estruturais que serão rebocados, as larguras das seções transversais acompanharão as espessuras das alvenarias em osso e, nesse caso, poderão ser empregadas formas de compensado resinado de 12mm de espessura, devidamente travados. Deverá ser observado, na execução das formas, além do criterioso respeito às dimensões do projeto, o bom nivelamento e a previsão de contraflecha para as vigas e o bom aprumo dos pilares, a vedação e a limpeza das formas e o previsão de eventuais furos para a passagem das tubulações. Poderão ser utilizados produtos desmoldantes, sendo necessária autorização da fiscalização.

As armaduras – que serão de aço CA-50 A ou B, as longitudinais e de aço CA-60 B os estribos, dobradas e colocadas conforme o projeto estrutural – guardarão recobrimento, em relação à superfície externa, de acordo com a norma NBR-6118. Para isso, serão colocadas pastilhas de argamassa amarradas com arame às barras da armadura (mediante autorização da fiscalização, poderão ser utilizados afastadores plásticos circulares industrializados). A fiscalização deverá ser solicitada para conferência das armaduras para posterior liberação.

O concreto a ser empregado terá fck ≥ 20 MPa, sendo preferivelmente fornecido por concreteira; não o sendo, deverá ser virado em obra, com dosagem racional. O controle será através do rompimento de dois corpos de prova a cada 30m³ de concreto lançado (ou, no mínimo, um corpo de prova por caminhão-betoneira que chegar á obra), conforme estabelecido pela NBR-6118 da ABNT. O amassamento será sempre mecânico, com uso de betoneira de capacidade adequada a cada caso.  Na dosagem, o cimento será sempre indicado por peso e não por volume; as padiolas de brita e de areia deverão ser distintas e o fator água-cimento deverá ser rigorosamente observado.

O lançamento do concreto deverá ser de, no máximo, 2,0 metros de altura, para evitar a segregação dos seus materiais constituintes. Para alturas superiores devem ser construídas “janelas” de lançamento a cada 2,0 metros. Durante o lançamento, o concreto deverá ser adensado com equipamento do tipo de agulha, com 32mm de diâmetro no máximo, tomando-se o cuidado de afastá-lo tanto das formas quanto das armaduras. Durante o período de cura, as peças da estrutura serão mantidas úmidas, senão por película impermeabilizante, pelo menos por rega diária com água limpa e abundante. As formas só serão retiradas quando o concreto estiver suficientemente curado para suportar as cargas que sobre ele atuam. O prazo não deverá ser inferior a 3 dias para retirada das formas laterais, 14 dias para retirada das formas inferiores permanecendo as escoras principais e 21 dias para a retirada total das formas e das escoras, sendo possível reduzir esses prazos mediante o uso de cimento com alta resistência inicial (ARI), correndo a diferença de custos às expensas do empreiteiro. Em cada fase de concretagem dos elementos estruturais, deverá ser feito o acompanhamento através de controle tecnológico, que consistirá na moldagem de corpos de prova para o conhecimento da resistência do concreto.

Os elementos estruturais cujas superfícies ficarão em concreto aparente, terão as suas faces limpas com palha de aço, aguardando o acabamento com palha de aço e pintura de verniz impermeabilizante (a ser tratada no item referente à pintura).

  - Juntas de dilatação

A estrutura de concreto armado terá partição em diversas sub-estruturas, separadas entre si por juntas de dilatação, de maneira a formar blocos com dimensão inferior a 30,00m. Essas juntas serão deixadas na estrutura já por ocasião da execução das formas, devendo todas elas ter abertura de 5 a10mm, conforme previsto no projeto estrutural. Após a desforma, em tempo pouco anterior à execução dos revestimentos de parede, forro e piso, as juntas serão vedadas com perfil de elastômero (neoprene) em fita, e adesivo epoxídico bicomponente, utilizados para vedação de juntas visíveis na superfície, fixado por pressurização, nucleação ou vácuo. O perfil terá com ranhuras nas abas para melhor fixação nas laterais da junta. O material e o tipo de perfil atenderão, ambos, ao especificado na norma NBR 12164, da ABNT. O procedimento de preenchimento iniciará com a limpeza do substrato, com a eliminação de quaisquer rebarbas ou irregularidades, seguida da aplicação de adesivo epoxy nas laterais e no perfil de neoprene. Após a colocação do perfil, sob pressão com válvula, será removido o excesso de adesivo e, após 24 horas, removida a válvula pressurizadora. Serão aceitos perfis Juntaprene, Wolf Hacker, Otto Baumgart ou similares.

- Lajes

  - Lajes pré-moldadas

As lajes de forro da nova escola municipal serão do tipo pré-laje comum, compostas de viguetas de concreto armado de altura 8cm. O enchimento será com elemento inerte de lajotas de cerâmica, podendo, a critério da fiscalização, ser adotadas lajotas de concreto. A capa será  em concreto de 20 MPa como resistência mínima e espessura, armadura negativa e de distribuição e variação volumétrica conforme especificação do fabricante. A todas elas se aplica a norma NR-14860 e, de acordo com projeto estrutural, todas as lajes pré-moldadas foram tratadas como unidirecionais, de modo que a elas se aplicam os dispositivos da NBR-14860-1. O fornecedor escolhido pelo empreiteiro deverá providenciar o projeto de execução da laje, acompanhado do manual de colocação e montagem, documento que necessariamente estará de posse do fiscal antes da execução de qualquer tarefa relativa a essa etapa. Esse projeto executivo fornecido pelo fabricante deverá, no mínimo, conter informações sobre: a) altura total da laje e da capa de concreto complementar; b) distanciamento entre escoras e quantidade de linhas de escoramento; c) quantidade, comprimento, localização e direção das viguetas pré-fabricadas; d) especificação e posicionamento dos elementos de enchimentos; e) contraflechas; f) disposição e especificação das nervuras de travamento (NT); g) quantidade, especificação e disposição das armaduras complementares; h) classe de resistência do concreto complementar; i) previsão de consumo de concreto e aço complementar por metro quadrado da laje; j) altura total da vigota pré-fabricada; k) cargas consideradas; l) análise e detalhamento das aberturas de qualquer amplitude na laje, quando couber; m) detalhamento de apoios e ancoragem das vigotas e n) prazo e forma de retirada do escoramento.

O escoramento será montado de maneira a proporcionar contra-flecha adequada ao vão a ser vencido, porém não inferior a 2cm. Antes da montagem e da execução da capa, o empreiteiro colocará à disposição da fiscalização os documentos acima, bem como protótipos do material componente das pré-lajes, que serão inspecionados e somente poderão ser montados após liberação da fiscalização, a qual poderá, a seu critério, exigir ensaios de qualificação do material, às expensas do empreiteiro, para fundamentar sua decisão. Durante a montagem, será dada especial atenção aos aspectos de: a) o nivelamento dos apoios, dentro das tolerâncias de montagem especificadas; b) a colocação das armaduras previstas no projeto; c) a instalação de passadiços, quando necessários para o trânsito de pessoal e transporte de concreto; d) lançamento, adensamento e cura do concreto complementar. O concreto complementar para capa, nervuras transversais e outros elementos a preencher, atenderá o disposto na norma NBR-9062 e, no que couber, na norma NBR-6118.

  - Laje maciça

Haverá apenas uma laje maciça, na marquise que cobre o acesso principal. A laje será  ser executada com a espessura prevista no projeto estrutural. Os materiais a empregar serão os mesmos das demais peças de concreto armado, sendo que as formas poderão ser de tábuas brutas ou de chapas compensadas resinadas de 12mm (sem que isso implique pagamento extra), adequadamente barroteadas e escoradas.

- Alvenaria

  - Alvenaria de 18cm

As paredes que estão cotadas, no projeto de arquitetura, com a espessura de 18cm, terão essa espessura como final, após as camadas de chapisco, emboço e reboco de ambas as faces, sendo de 14cm sua espessura em osso. Para isso, serão empregados tijolos de seis furos colocados a chato. Serão executadas com tijolos (blocos cerâmicos, conforme denominação normalizada) do tipo de vedação, de boa qualidade, com resistência igual ou superior à estipulada pela norma NBR-15270 (item 5.5) da ABNT, com as qualidades de resistência mecânica, estanqueidade, isolamento térmico e acústico, resistência e reação ao fogo, textura, porosidade, homogeneidade e integridade respeitando a norma técnica citada, em seu capítulo referente aos blocos cerâmicos para vedação. A fiscalização poderá exigir, à vista do material aportado à obra, a realização dos ensaios que constam da parte final da NBR-152790-1, às expensas do empreiteiro, condicionando a aceitação ou rejeição do lote ao cumprimento dos requisitos estabelecidos pela norma técnica.

A argamassa de assentamento será de cal e areia, no traço 1:3, com a adição de 100 kg de cimento a cada metro cúbico, com trabalhabilidade, capacidade de retenção de água, aderência, resistência mecânica, resiliência, retração e durabilidade adequadas. Para isso, areia, cal, cimento e água serão de boa procedência, sujeitos à apreciação da fiscalização. As juntas terão espessura de 10mm e a alvenaria será assentada em amarração. A última fiada, junto às vigas da estrutura superior, será deixada para assentamento posterior, após a deformação (flexa) do vigamento estar estabilizada, o que ocorrerá em torno de 28 dias após a execução das paredes do andar imediatamente superior.

  - Alvenaria com junta de dilatação

As paredes onde a cota indicada é de 32cm são, na verdade, duas paredes de tijolos idênticos aos acima descritos, com intervalo de 5 a 10mm entre as mesmas. Esse fresto deverá ser mantido através de uma placa de poliestireno expandido (isopor), o qual, nos topos das paredes, deverá ser corroído cerca de 3cm para o interior da parede. A junta será mantida aberta após o revestimento, formando um friso de mais ou menos 5mm de abertura.

  - Alvenaria de 14 cm

As paredes que formam o rebaixo na região das portas das salas de aula e que estão cotadas, no projeto de arquitetura, com a espessura de 14 cm, terão essa espessura após as camadas de chapisco, emboço e reboco de ambas as faces, sendo de 9 cm sua espessura em osso, empregando-se para isso tijolos (blocos cerâmicos de furos horizontais, conforme norma) de quatro furos. Mediante autorização da fiscalização, painéis de alvenaria independentes, que não necessitem amarração com paredes de 18cm de espessura, poderão ser executados com tijolos de seis furos colocados a espelho. Num e noutro caso, serão utilizados materiais que atendam as exigências da NBR-15270-1 (Blocos cerâmicos para alvenaria de vedação – Terminologia e requisitos) As demais características seguirão o especificado em 8.1, inclusive quanto à argamassa de assentamento.

- Portas de madeira

  - Portas internas chapeadas de 60cm

As portas de sanitários não acessíveis poderão ser de 60cm de largura, sendo constituídas de miolo estrutural (sarrafeado) de 30mm, capeadas por laminado de itaúba, inclusive encabeçamento, tanto lateral quanto inferior/superior. As vistas (guarnições) – também em itaúba, porém maciças – terão seção de 10x50mm, com acabamento chanfrado nas extremidades, sendo sempre aplicadas em ambas as faces da parede. Os batentes (nesse caso, denominados de marcos) serão de itaúba maciça e terão 30mm por 14 de comprimento, acompanhando a espessura das paredes. Cada porta deve ter 3 dobradiças em latão oxidado de 3 1/2", do tipo com anéis.

  - Portas internas chapeadas de 80cm

As demais portas internas da nova escola municipal serão de 80cm de largura. Serão constituídas de miolo estrutural (sarrafeado) de 30mm, capeadas por laminado de itaúba, inclusive encabeçamento, tanto lateral quanto inferior/superior. As vistas (guarnições) – também em itaúba, porém maciças – terão seção de 10x50mm, com acabamento chanfrado nas extremidades, sendo sempre aplicadas em ambas as faces da parede. Os batentes (nesse caso, denominados de marcos) serão de itaúba maciça e terão 30mm por 14 de comprimento, acompanhando a espessura das paredes. Cada porta deve ter 3 dobradiças em latão oxidado de 3 1/2", do tipo com anéis, que permitam abertura total da porta (180 graus).

  - Portas internas chapeadas de 80cm com visor

Nos ambientes didáticos as portas serão idênticas às acima (item 9.2), entretanto providas e visor com as dimensões 20x73cm, colocado com sua parte inferior a 97cm do piso. O quadro do visor será de madeira maciça, moldurando o vazio escavado na porta de miolo de sarrafos, sendo o vidro fixado mediante baguetes de madeira de itaúba, sobre massa de vidraceiro comum.

  - Barras de apoio e revestimento de laminado

Nas portas de todos os ambientes acessíveis serão fixadas, em ambos os lados, barras de acionamento, idênticas às barras de apoio utilizadas em banheiros. As barras atenderão à norma NBR-9050/2004 e estão detalhadas no projeto de arquitetura (prancha AR-23/23). Serão peças de aço inox, de 25mm de diâmetro, curvadas com areia quente, nos raios preconizados pela NBR e sendo sua fixação através de parafusos inox de 8 a 10mm de diâmetro.

Nas mesmas portas, os 40cm inferiores serão revestidos com chapa de laminado melamínico, para servir de batente à parte inferior das cadeiras de rodas. A placa será de cor neutra (cinza metalizado) e será colada com cola de contato, em ambos os lados.

9.5 	Ferragens

9.5.1    Fechaduras internas

Os encaixes e rebaixamentos para as fechaduras terão obrigatoriamente que seguir o formato das mesmas, não sendo permitidas folgas que tornem necessárias emendas ou outros artifícios. Serão usadas, para as portas internas (exceto dos sanitários) fechaduras de embutir com máquina 45, com espelho oval e complementos em aço inox, padrão ABNT, com duas chaves Gorges em latão, podendo ser modelo 1600 da IMAB, Mz33 da Papaiz ou 460 da Pado, ou ainda material similar, nas condições de similaridade definidas no item 1.4.

    - Fechaduras de banheiros

As fechaduras de banheiro serão semelhantes às descritas no item anterior, com a diferença que, ao invés de serem acionadas por chave, serão dotadas de chaveta (cromada ou inox) somente no lado interno.

- Esquadrias metálicas

10.1 	Janelas basculantes de ferro

Todas as janelas serão do tipo basculante, com as dimensões e diagramação constante no projeto de arquitetura (prancha AR-23/23). As alavancas serão cromadas, do tipo pesado nas janelas de 1,90 e 1,60 de largura e do tipo leve nas janelas pequenas.

  - Janela guilhotina de ferro (guichê)

Para uso como guichê entre a cozinha e o refeitório/pátio coberto serão colocadas janelas de duas folhas de correr na vertical (guilhotina), com as peças tipo borboleta de segurança da folha superior. Não haverá contrapeso. Os perfis, montagem, etc seguirão o que foi especificado em 10.1.

  - Portas de abrir de alumínio (venezianada)

Nos boxes de banheiro as portas serão de alumínio anodizado em cor natural, com quadro em perfis linha 25 e miolo de palhetas do tipo veneziana linha prática, de 65mm de passo. Serão utilizados extrudados com liga ABNT, que cumpram com os requisitos da norma NBR 8.117. As propriedades mecânicas serão de acordo com a norma NBR 7.000 e as tolerâncias dimensionais de acordo com a norma NBR 8.116. O comportamento estrutural deverá seguir o especificado pela norma NBR 10.831. O acabamento superficial deverá ser uniforme, isento de riscos, manchas, faixas, atritos e outros defeitos. A anodização atenderá a norma NBR-12.609, sendo de classe A13 com espessura de 11 a 15 micrômetros, fosca, na cor natural. Os acessórios deverão ser de primeira qualidade e atender à norma NBR 13756, de maneira a proporcionar funcionamento preciso, suave e silencioso ao conjunto por um longo tempo. A fechadura será simplificada, sendo utilizado um simples ferro-pedrês em alumínio, inox ou em latão cromado.

  - Portas de ferro

As portas de ferro, todas elas externas, serão de uma folha (cozinha) ou de duas folhas (biblioteca, administração, pátio), sendo formadas por quadro de perfis de chapa dobrada de razoável rigidez (mínimo de 30x70mm), vedados com chapa corrugada rígida (espessura mínima de 1,65mm) disposta horizontalmente. Especial cuidado deverá ser tomado com a vedação do encontro entre as peças corrugadas e o perfil extremo. A porta terá um ferro pedrês em aço redondo de pelo menos 6,3mm e sua fechadura será do tipo externo com tambor tipo Yale. Os batentes serão de ferro, de chapa dobrada. Tanto a porta como os batentes serão protegidos por camada de primer próprio para servir de substrato à futura pintura em esmalte sintético.

  - Ferragens

10.6.1 	Fechaduras externas

Para a instalação das fechaduras, todos os encaixes e rebaixamentos terão o formato destes, não sendo permitidas folgas que tornem necessárias emendas ou outros artifícios. Nas portas externas, serão usadas fechaduras de embutir com cilindro, com máquina 45, cromadas, com espelho oval e com complementos em aço inox, padrão ABNT, com duas chaves Yale em latão, podendo ser da linha Luna da IMAB, da série E190-MZ260 da Papaiz, do modelo 725 da Pado, ou similar.

- Coberturas impermeabilizadas

  - Impermeabilização das circulações das salas de aula e da marquise frontal

A laje sobre as circulações que acessam as salas de aula, bem como a marquise frontal (esta última constituída de laje maciça) receberão um tratamento de impermeabilização com manta asfáltica 4mm. Para sua execução, será primeiramente executada a regularização da base, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura não superior a 2cm, com declividade de 1% direcionada ao exterior, devendo todas as arestas do plano da laje serem arredondadas no seu encontro com as paredes circundantes. Após a cura da argamassa, será aplicada, em demão única, pintura betuminosa com emulsão asfáltica de marca Isol (Otto Baumgart), Igol (Sika) ou Vitkoti (Viapol) ou similar, sobre a qual será desenrolada a manta asfáltica, de 4mm de espessura, de  marca Vedacit (Otto Baumgart), SIka Manta PE (Sika), Torodin (Viapol) ou similar, com trespasses de 10cm entre fileiras. A ligação entre as camadas será feita por fusão, motivada pelo aquecimento da manta com maçarico, tomando-se especial cuidado para não ultrapassar o limite de tolerância do véu estrutural interno à manta.

Aos rodapés, na periferia da laje, aplica-se a exigência de que subam na parede pelo menos 15cm, devendo ficar embebidos no emboço (o emboço da parede deverá ter sua face externa à manta, sobrepassando-a em pelo menos 10mm). Especial cuidado deverá ser tomado nas proximidades de ralos de escoamento.

Sobre a manta será aplicada camada de proteção mecânica, com argamassa de cimento no traço 1:4, com espessura variável de maneira a criar inclinação de 2% em direção ao dispositivo de escoamento d´água.

  - Proteção térmica

Às lajes das circulações defronte as salas de aula aplicar-se-á a colocação de uma camada de 10cm de argila expandida com a função de proteção térmica. A argila deverá ser de procedência Cinasa, Argex ou similar, com granulometria na faixa de 12,5 a 22mm. A camada não deverá ser compactada.

12 	Telhado do pátio coberto

12.1 	Estrutura de cobertura do pátio

A sustentação da cobertura do pátio será constituída de um conjunto de estruturas metálicas, constituído de duas grandes treliças diagonais, sendo o intervalo entre as mesmas coberto por tesouras de duas águas para telhas de barro tipo francesas e os espaços externos às mesmas, por telhas de aço galvanziado trapezoidais sobre tesouras metálicas. A execução seguirá rigorosamente o projeto estrurutral metálico, utilizando tubos, perfis laminados e perfis dobrados, todos de aço estrutural comum A-36 da ABNT (NBR-8800). As ligações serão soldadas na oficina em sua maioria, reservando-se as soldas de campo exclusivamente para aquelas que forem necessárias em função do esquema de montagem que acompanha o projeto estrutural, sempre utilizando-se de cordões com comprimento suficiente para resistir aos esforços, em especial as sucções causadas pelo vento. Especial atenção deverá ser dedicada à chumbação da estrutura metálica sobre as peças de concreto armado, e às contraflechas com as quais a estrutura deverá ser montada.

12.2 	Pintura

Todas as estruturas metálicas serão fornecidas com uma demão de primer e mais duas demãos de esmalte sintético, devendo ser pintada ou retocada in loco nas regiões de solda ou onde houver sido riscada durante o içamento e a montagem. A cor das peças de aço será preto fosco, as marcas aceitáveis de esmalte sintético serão Coral, Sherwin Williams, Suvinil ou similar. O fundo (primer) será com Zarcoral (Coral), Óxido de ferro (Sherwin Williams), zarcão da Suvinil ou similar.

  - Telhado de cerâmica

A porção central do pátio (entre as duas treliças diagonais) será coberta com telhas de barro tipo francesas, de primeira qualidade, as quais seguirão rigorosamente as especificações de dimensões, de absorção de água e de resistência preconizadas nas normas da ABNT (NBRs 6462, 7172 e 8038). A cumeeira será de peças de cerâmica de mesma qualidade (primeira), emboçadas com argamassa de cimento e areia. O mesmo emboçamento será adotado na última fiada do telhado, junto à calha.

  - Telhado de chapa de aço galvanizado

O telhado de parte do pátio coberto será de chapas de aço de perfil trapezoidal, de chapa # 28 (0,43mm de espessura), tipo TP-25, com largura de 1.048 mm (1.000 mm de largura útil), galvanizadas por imersão a quente, a qual seguirá o exigido pela norma  NBR 6323 da ABNT. As telhas devem ser de procedência conhecida e idônea, com cantos retilíneos, isentas de rachaduras, furos e amassaduras. Os tipos e as dimensões devem obedecer às especificações de projeto. Antes do início da montagem das telhas, deve ser verificada a compatibilidade da estrutura de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, devem ser realizados os ajustes necessários. O assentamento deve ser realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação.. Serão obedecidos os recobrimentos mínimos, para o trespasse lateral, que forem indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. As telhas devem ser fixadas às estruturas de sustentação por meio de parafusos autobrocantes de 8mm que respeitem as especificações do fabricante. O assentamento deve ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes. Os acabamentos e arremates devem ser executados em conformidade com as especificações do fabricante e detalhes do projeto. Devem ser executadas e instaladas pingadeiras em todos os locais necessários das coberturas, inclusive onde deságua em calhas, mesmo que não indicadas no projeto arquitetônico.

  - Forro

A região do pátio coberta pelo telhado de chapa de aço galvanizado receberá forro de PVC, com uso de tarugamento de madeira assentado na face inferior das tesouras. Mediante autorização da fiscalização, o tarugamento poderá ser metálico, desde que às expensas do construtor. O forro será de peças extrudadas de PVC de 10mm de espessura, com largura de 10cm e sua fixação será feita por grampos (sobre madeira) ou parafusos autoatarraxantes (se for utilizado tarugamento metálico). As bordas terão acabamento com cordão de PVC de mesma espessura e qualidade.

  - Fechamento em policarbonato

Haverá fechamento lateral, tanto sobre as treliças diagonais quanto nas duas extremidades da cobertura central, utilizado-se para isso chapas de policarbonato de 6mm, tipo alveolar, cor cristal, mantendo-se, no caso das laterais, fresto adequado para ventilação do ambiente. A fixação será feita com parafusos de ¼”, mas os furos terão 15mm de diâmetro para que possa haver folga para a dilatação. A vedação será assegurada por arruelas de alumínio com 22mm de diâmetro. O material das telhas será virgem, vedado o uso de plástico reciclado. Serão aceitos produtos com as marcas Day Brasil, Replaex, WTA ou produtos similares..

  - Calhas e rufos

Serão dispostas ao longo das vigas treliçadas diagonais, duas calhas de chapa galvanizada número 26, com seção de pelo menos 15cm de largura (corte até 50cm), com caimento de pelo menos 1% para os fundos e 1% para a frente. Os rufos, também de chapa galvanizada número 26, com corte de 35cm, estarão reservados para as extremidades do telhado metálico, na junção com as platibandas que cercarão o pátio. Sua fixação será por parafusos chumbados à alvenaria.

13     Telhado principal da edificação

  - Estrutura em madeira

Exceto o pátio, a marquise e as circulações à frente das salas de aula, o restante da escola será coberto com telhas de barro, o que exigirá a execução de estrutura de sustentação, em madeira. Uma vez que haverá laje em toda a extensão desses compartimentos, a estrutura será apenas pontaleteada, apoiando-se sobre a laje. No caso dos trechos próximos aos  beirais, onde as lajes são inclinadas com a mesma declividade dos telhados, o ripamento se apoiará diretamente na laje, colocando-se calços de madeira para ajustar a altura; nos demais trechos, serão dispostos, a cada 90cm, caibros apoiados em pontaletes, com um travamento diagonal para evitar instabilidade.

Utilizar, no caso, cedrilho ou cambará, sendo as ligações pregadas com pregos galvanizados 17x27.

  - Telhado de cerâmica

A cobertura propriamente dita será de telhas de barro tipo francesas, de primeira qualidade, as quais seguirão rigorosamente as especificações de dimensões, de absorção de água e de resistência preconizadas nas normas da ABNT (NBRs 6462, 7172 e 8038). Todas as telhas do beiral, e, adicionalmente, a primeira linha junto ao ponto alto e as duas primeiras colunas de cada lado de cada painel de telhado serão emboçadas com argamassa de cimento e areia (colocar até 25% de cal para engordar a massa).

13.3 	Rufos

Todas as laterais dos diversos painéis de telhado prolongar-se-ão 10cm acima do plano do telhado,em alvenaria com cintas de proteção (ver projeto estrutural). Esses filetes de alvenaria serão protegidos por rufos de chapa galvanizada número 26 (corte 35cm), com a finalidade de evitar a infiltração de águas pluviais. Os rufos serão fixados por sistema de buchas e parafusos de cabeça achatada.

- Instalações elétricas e telefõnicas

  - Eletrodutos

A tubulação para condução da fiação elétrica será constituída de eletrodutos rígidos de PVC, rosqueáveis, devendo atender ao disposto na norma NBR-6150 da ABNT. As curvasm luvas e buchas com arruela que constituem as conexões das barras terão a mesma procedência dos tubos, que poderá contemplar as marcas Carbinox, Tusa, Intertubos, Hidrossol, Thomeu, Wetzel, Tigre ou similares. Recomenda-se tomar os seguintes cuidados na instalação da rede de eletrodutos: (a) sempre cortar os eletrodutos perpendicularmente a seu eixo, sem deixar rebarbas e outros elementos capazes de danificar a isolação dos condutores no momento da enfiação; (b) executar as junções com luvas, de forma que as pontas dos tubos se toquem, devendo apresentar resistência à tração pelo menos igual à dos eletrodutos; (c) não deve haver curvas com raio inferior a 6 vezes o diâmetro do respectivo eletroduto; (d)  somente curvar na obra eletroduto com bitola igual ou menor a 25mm² (3/4") e desde que não apresente redução de seção, rompimento, dobras ou achatamento do tubo; nos demais casos, as curvas devem ser pré-fabricadas. Quando embutidos em laje, instalar os eletrodutos após a armadura estar concluída e antes da concretagem; devendo ser fixados ao madeiramento por meio de pregos e arames usados com 3 ou mais fios, em pelo menos 2 pontos em cada trecho. Fazer as junções com zarcão ou fita Teflon.  Nas juntas de dilatação de lajes, seccionar os eletrodutos, mantendo intervalo igual ao da própria junta; fazer a junta dentro da luva de diâmetro adequado. Fazer a fixação dos eletrodutos às caixas de derivação e de passagem por meio de buchas na parte interna e arruelas na parte externa. Durante a execução da obra, fechar as extremidades livres do tubo e as caixas, para proteção. Deixar no interior dos eletrodutos, provisoriamente, um fio de arame  recozido para servir de guia à enfiação, inclusive nas tubulações secas.

A tubulação será embutida nas paredes, para o que será executado rasgo na alvenaria com profundidade e largura suficientes para que o eletroduto fique totalmente embebido no volume da parede. O duto será fixado ao rasgo com a aplicação de argamassa de cimento e areia traço 1:2 em pontos isolados afastados cerca de 1m de distância entre si. Antes do revestimento das paredes, o rasgo será fechado com argamassa de mesmo traço que o emboço.

  - Quadros de distribuição

Os quadros de distribuição terão tamanho adequado à quantidade de disjuntores que irão abrigar, sendo especificados quanto a esse particular diretamente no projeto elétrico. Poderão ser constituídos de metal (chapa de aço de 1,2 mm (18 MSG) ou então serem de termoplástico auto-extinguível, respeitando, de qualquer modo, a norma NBR-6808 da ABNT. Terão, na chapa traseira do quadro, reforços estruturais e furos, a fim de permitir uma fixação firme e segura Terão porta frontal com fechadura yale e chave mestrada ou universal, dobradiça interna, venezianas de ventilação permanente. Possuirão placa removível para montagem de componentes, em chapa de aço de espessura mínima de 1,5 mm (16 MSG), na cor laranja, fixada no fundo do quadro por meio de parafusos e porcas. Possuirão ainda uma contra-porta (espelho frontal) interna para acabamento e proteção contra choques, com acesso somente aos acionamentos dos disjuntores e seccionamentos, após a abertura da porta frontal. No quadro deverão ser implantadas plaquetas de identificação em acrílico na porta frontal; e de componentes (dispositivos) e circuitos na contra-porta, fixadas por meio de parafusos ou rebites, de fundo na cor preta, com legendas na cor branca. Os textos das etiquetas possuirão as mesmas designações do diagrama elétrico do quadro, de acordo com o projeto executivo. Será colada à porta frontal placa de identificação com os dados do quadro e, no lado interno da porta frontal, haverá um porta documento contendo o diagrama elétrico (última revisão).  Serão aceitas caixas das marcas Taunus, Cemar, Brum ou similar

  - Disjuntores

Os disjuntores a serem colocados nos quadros de distribuição, anteriormente descritos, atenderão às quantidades, dimensões e demais especificidades que constam do projeto elétrico. Serão disjuntores termomagnéticos de caixa moldada fixa, para fixação direta na placa de montagem, classe de tensão 690 V, freqüência nominal de 60 Hz. Deverão garantir a integridade do sistema em função do nível de curto-circuito especificado (Obs. Produtos de certificação compulsória pelo INMETRO, até 63 A). Serão aceitos a priori disjuntores das marcas ABB, Siemens, Schneider, Weg, podendo ser oferecidos, à fiscalização, modelos similares.

  - Barramentos

Barramentos: principal (posição vertical) e de distribuição – unidades de saídas (posição horizontal). Serão ambos em barras de cobre eletrolítico, de dimensões e seções apropriadas, de alto grau de pureza, adequadamente fixados por meio de isoladores epóxi para resistir aos esforços eletrodinâmicos devido à corrente de curto-circuito especificada, e eletricamente isolados com material termo-retrátil. A barra de neutro será fixada por meio de isolador epóxi e o aterramento (solidamente conectado à placa de montagem) de cobre eletrolítico, na parte inferior do quadro.  As cores de condutores serão: (a) fase L1 (R) – azul-escuro; (b) fase L2 (S) – branco; (c) fase L3 (T) – violeta; (d) neutro – azul-claro e (e) terra – verde.”

  - Fiação

Serão fios ou cabos de potência, para uso geral em baixa tensão, tensão de isolamento 450/750V, isolação de composto termoplástico PVC, de acordo com as seguintes características construtivas: (a) para fio condutor: constituído de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade, têmpera mole e encordoamento classe 1; (b) para cabo condutor: constituído de cobre eletrolítico nu de alta condutibilidade, têmpera mole, forma compactada (a partir de 10 mm2) e encordoamento classe 2; (c)  isolação: composto termoplástico de policloreto de vinila (PVC), sem chumbo, com características de não propagação e de auto-extinção do fogo; (d) capa externa: protetor em policloreto de vinila PVC, resistente à abrasão, baixo coeficiente de atrito e não propagador de chama; (e) temperatura máxima de 70ºC em regime permanente, 100ºC em sobrecarga e 160ºC em curto-circuito; (f) marcação legível e indelével na cobertura: nome do fabricante, marca do produto, número de condutores/seção nominal, classe de isolamento, norma aplicável, ano de fabricação e marca de conformidade. As cores de condutores serão: (a) fase L1 (R) – azul-escuro; (b)  fase L2 (S) – branco; (c) fase L3 (T) – violeta; (d) neutro – azul-claro e (e) terra – verde. Serão admitidos produtos das marcas Cofimet, Conduspar. Cordeiro, Condumig, Dacota, Ficap, Nambei. Phelps Dodge, Prysmian, Reiplas, Sil , Wirex ou similar. Os condutores elétricos são produtos de certificação compulsória (INMETRO).

  - Tomadas e interruptores

Serão em material termoplástico auto-extinguível para embutir em ou caixa estampada de aço. Os contatos em liga de cobre/latão,  sendo as tomadas com dois pinos mais terra, para corrente de 10A/15ª, tensão até 250V (utilização em 110 ou 220V). Os parafusos serão auto-atarraxantes, de aço, com fenda combinada (“philips” + fenda comum) para fixação da tampa (placa), com acabamento niquelado. Utilizarão fio de cobre isolado para 750V, bitola  2,5mm² ou 4mm², buchas e arruelas de alumínio As caixas estampadas serão 4”x2” ou 4”x4” para embutir em parede, chapa de aço #16MSG, esmaltada a quente, interna e externa, dotada de orelhas e olhais. A tampa (placa) será de termoplástico de alto impacto, na cor cinza. Satisfazem à especificação as marcas e modelos: Alumbra (mod. Tradicional), Enerbrás (mod. Tec Plus). Iriel-Siemens (mod. Iriel), Pial (mod. Silentoque), Prime (mod. Toc) ou similar. Trata-se de produto com obrigatoriedade de certificação pelo INMETRO.

14.7  	Luminárias para lâmpadas fluorescentes

As luminárias fluorescentes terão corpo refletor em chapa de aço dobrada fosfatizada, com acabamento em pintura eletrostática em pó à base de resina híbrida (epóxi ou poliéster), na cor branca; refletor em alumínio anodizado, ou alumínio polido, fixação central por meio de parafuso e soquetes antivibratórios. As lâmpadas fluorescentes serão do tipo “Super Luz do Dia”, potência nominal 32W, fluxo luminoso mínimo de 75 lúmens/watt. Terão como acessórios: reator eletrônico duplo de alta frequência, com fator de potência maior ou igual a 0,97, tensão nominal 220V (faixa de 198V a 242V), dispositivos de proteção contra flutuações de tensão e contra superaquecimento, suspensão tipo plafonier, perfil em chapa de aço, parafuso e porca sextavada com arruela e placas redondas com diâmetro de 4’’ para fechamento das caixas de ligação. Poderão ser da Itaim, da Guarilux ou produto similar de outra marca; os reatores poderão ser Phillips, Osram, Keiko Ilumatic, Helfon ou similar e as lâmpadas serão Osram mod. F032/21-840 ou F032/31-830, Phillips mod. TLDRS32W-S84-25 ouTLDRS32W-S85-25, Sylvania mod. F3BO70 ou F3BO71 ou outras que lhe sejam similares.

14.8  	Luminárias para lâmpadas incandescentes

Serão luminárias com globo de vidro, para fixação à arandela de alumínio, com soquete de porcelana reforçado, rosca E-27, capacidade para lâmpada incandescente 100 W, para instalação sobre caixa de passagem embutida.

  - Luminárias tipo arandela

Serão Luminárias indicativas para caixas de alimentação de 4”x2” com corpo e espelho em chapa de alumínio, visor de acrílico leitoso, soquete de porcelana reforçado, base E-27. Acabamento polido.

  - Instalações de telefonia

A rede de telefonia utilizará eletrodutos, caixas estampadas, condutores, etc com as mesmas especificações da rede elétrica, sendo as tomadas e as caixas de distribuição e passagem, semelhantes àquelas da rede elétrica, mas apropriadas para o uso em telefonia, conforme especificações das companhias concessionárias.

15 	Instalações hidro-sanitárias

15.1  	Tubos e conexões de PVC para água potável

Serão tubos de PVC rígido (marrom), de juntas soldáveis, para instalações prediais de água fria, conforme NBR-5648 da ABNT. Os diâmetros nominais empregados no projeto iniciam com o DN 20(1/2”). Nos tubos devem estar gravadas as seguintes informações: (a) marca do fabricante; (b) norma de fabricação dos tubos; (c) número que identifica o diâmetro do tubo. As conexões serão de PVC rígido, junta soldável, seguindo as mesmas especificações acima, podendo ainda ser conexões de PVC rígido, com bucha e reforço de latão, juntas soldáveis e rosqueáveis para ligação com tubos metálicos, registros e torneiras.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posição horizontal, e as conexões em sacos ou caixas em locais sombreados, livres da ação direta ou exposição contínua ao sol, livres do contato direto com o solo, produtos químicos ou próximos de esgotos. Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora. O adesivo deve ser aplicado na bolsa (camada fina) e na • ponta do tubo (camada mais espessa); após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC; os tubos não devem ser movimentados antes de pelo menos 5 minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios. Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexões adequadas, não se aceitando flexões nos tubos. Não devem ser utilizadas bolsas feitas com o próprio tubo  recortado, sendo necessário o uso de luvas adequadas. Os tubos embutidos em alvenaria devem receber capeamento com argamassa de cimento e areia, traço 1:3. Nas instalações de chuveiro ou aquecedor de passagem individual elétricos com tubulação em PVC, prever conexão com bucha e reforço de latão e aterramentos, pois o PVC é isolante. A tubulação pode ser chumbada em alguns pontos, nunca nas juntas. Testar a instalação com ensaio de obstrução e estancamento; nos casos de tubulações embutidas, os testes devem ser feitos antes da aplicação do revestimento. A instalação deve ser testada com ensaio de estanqueidade  e obstrução.

No teste de estanqueidade e obstrução, os ensaios devem obedecer à NBR 5626. Nos casos de tubulações embutidas os testes devem ser realizados antes da aplicação de revestimento. Onde não houver a possibilidade de instalar a peça sanitária final (louça ou metal), vedar todas as extremidades abertas, ou seja, os pontos de utilização (saída de água) com plug e fita veda rosca. Realizar o ensaio da linha em trechos que não excedam  500m em seu comprimento. Aplicar à tubulação uma pressão 50% superior à pressão hidrostática máxima da instalação (esta pressão não deve ser menor que 1kgf/m2 em nenhum ponto). Sempre que possível, o teste deve ser feito com o acopla mento de um pressurizador ao sistema, porém a critério da fiscalização, pode ser aceito ensaio com a pressão d´água disponível, sem o uso de bombas.  A duração mínima da prova deve ser 6 horas. Os pontos de vazamentos ou exsudações (transpirações) devem ser sanados, corrigidos e novamente testados até a completa estanqueidade. Após o ensaio de estanqueidade, deve ser verificado se a água flui livremente nos pontos de utilização (não havendo nenhuma obstrução).

15.2  	Metais e diversos (água)

15.2.1	Registros de gaveta brutos

Serão intercalados na tubulação de água potável, em pontos determinados no projeto, registros de gaveta, produzidos em bronze ou latão, sem canopla, com o diâmetro nominal conforme indicado no projeto; volante com pintura esmalte na cor amarela, modelos 1502 da Deca, 1509 da Orient, modelo ABNT da Docol, 1510B da Fabrimar ou similar, todos respeitando os requisitos estabelecidos pela norma NBR-10072

    - Registros com canopla

Caso o local escolhido para o registro seja visualmente acessível, serão adotados registros com canopla: nesse caso, o volante será do tipo cruzeta e o acabamento niquelado ou cromado. Serão aceitos os modelos da Deca (base 1509 e acabamento C-39), da Orient (base 1510 e acabamento C-23), da Docol (base  25130500 [para registro de 1/2”] ou  25130600 [para registro de 3/4”] com acabamento Grand Antique), Fabrimar (base 1509 e acabamento Misty) ou similar. Os registros obedecerão à norma NBR-10072.

    - Torneiras de lavatório

Todas as torneiras de lavatório serão de acionamento manual e fechamento de ciclo automático, de 1/2", para pressões de 2 a 40mca; eixo de entrada d’água na vertical (mesa); com arejador; acabamento em latão cromado. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 13713. Serão aceitos os modelos da  Deca (Linha Decamatic Eco 1173 C), Docol (Linha Pressmatic Compact - 17160606), Fabrimar (Linha Acquapress 1180-AV, Linha Biopress 1180-BIO), Forusi (Linha Forusimatic 1190 – Standard) ou similar.

    - Torneiras de pia

As pias de cozinha terão torneiras de parede, com mecanismo cerâmico ou cilíndrico com vedante de borracha, acionamento por alavanca com 1/4 de volta, com arejador articulado, acabamento cromado, Ø ½”, com misturador para água quente e fria.  Serão aceitos os modelos da Deca (Linha Fast 1168 C59), da  Docol (Linha Áttica 9406), da Fabrimar  (Linha Prátika 1168P), da Forusi  (3159 C55), da Mafal  (Linha Slim 2168 C99) ou similar.

    - Torneiras de tanques

Serão torneiras de pressão de 1/2”, de latão cromado, com eixo de entrada d’água na horizontal e terão comprimento aproximado de 100mm, sendo dotadas de arejador;. O equipamento deve estar em conformidade com a NBR 10.281, sendo aceitos os modelos da Deca (mod. 1154 – C51), da Forusi (mod. 3126 – C33), da Perflex (mod. 1178) ou similar.

  - Tubos e conexões de PVC para esgoto

    - Tubos e conexões

Os condutores serão tubos e PVC branco, tipo esgoto, sem ponta e bolsa, com as bitolas indicadas no projeto hidro-sanitário, recebendo o efluente das calhas através de dispositivos tipo funil, produtos da funilaria. Serão aceitos tubos de marcas Tigre, Akros/Fortilit, Provinil ou similares.

    - Caixas de passagem

As caixas de passagem de esgoto, além de serem localizadas nos pontos previstos pelas respectivas plantas do projeto hidrossanitário, serão executadas rigorosamente com as dimensões livres (internas) de 50x50cm com a profundidade prevista no projeto (média de 50cm). O fundo será uma camada de concreto simples traço 1:3:6, com 5cm de espessura, com tamanho de 80x80cm, sobre a qual serão assentadas as paredes de alvenaria de tijolos cerâmicos comuns de 6 furos, colocados a espelho, com uso da mesma argamassa especificada no item 8.2. A tampa será uma laje pré-moldada de concreto armado, com 5cm de espessura, utilizando concreto, formas e armaduras padrão.

- Aparelhos sanitários e tampos e divisórias de granito

16.1  	Bacias sifonadas de louça branca, com caixa acoplada

Com exceção dos sanitários acessíveis a pessoas usuárias de cadeia de rodas, todas as demais bacias sanitárias serão todas de grés porcelânico branco, satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463. As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis. O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento.  As caixas de descarga serão suspensas de sobrepor plásticas na cor branca, fixadas à altura constante em projeto. Serão aceitos de antemão os modelos Azálea (da Celite), Ravena (da Deca) e Flamingo (da Incepa), podendo serem submetidos à apreciação da fiscalização outros modelos de outras empresas, para sua apreciação. As bacias serão fixadas ao piso com buchas plásticas com as bitolas fornecidas pelos fabricantes e somente serão consideradas completas quando guarnecidas com a respectiva tampa plástica de formato adequado ao modelo escolhido.

  - Bacias sanitárias de louça branca, para cadeirantes

As bacias sanitárias para pessoas usuárias de cadeira de rodas serão também de grés porcelânico branco, satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463. As peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeáveis e o esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento.  O acionamento será através de válvula de descarga de 1½”, de bronze, com canopla cromada, marca Hydra, Docol, Orient ou similar, fixadas à altura constante em projeto. O modelo será Vogue Plus da Deca, Handicapped da Celite, Luna Medic da Icasa ou similar, com altura proporcionada pelo próprio aparelho sanitário, sem necessidade de sóculo de adaptação. A bacia somente estará completa se, após sua fixação e testes de funcionamento, for dotada de assento plástico apropriado para uso por deficientes físicos, em poliéster, modelo fornecido pelo mesmo fabricante da louça sanitária. As barras de apoio das bacias sanitárias para deficientes físicas atenderão à norma NBR-9050/2004 e estão detalhadas no projeto de arquitetura (prancha AR-23/23). Serão peças de aço inox, de 25mm de diâmetro, curvadas com areia quente, nos raios preconizados pela NBR-9050 e submetidas à cromagem posterior. A sua fixação será por parafusos inox e buchas plásticas de 8 a 10mm de diâmetro.

  - Lavatórios e cubas

Os lavatórios para usuários de cadeira de rodas serão de grés porcelânico branco, modelo Azaléia (Celite), Ravena (Deca), Flamingo (Incepa) ou similares, guarnecidos por engastes flexíveis completos, de ½” com 30cm de comprimento, sifões de plástico flexível de 1 ½ “ e respectivos acessórios e válvulas cromadas de 1x2”, bem como os acessórios de fixação necessários. Serão de coluna suspensa, fixados às paredes mediante parafusos fixadores especiais e suas laterais serão protegidas por barras de apoio metálicas, de 25mm de espessura, cromadas, conforme especificação 17.2 acima e desenhos de detalhe do projeto de arquitetura.

Em todos os demais casos, os lavatórios serão de embutir em tampo de granito, devendo ser empregadas cubas LL190 da Deca, 10159 da Celite, 10159 da Incepa ou similares, com engate, sifão e válvula idênticos aos acima. O tampo de granito será de 3cm de espessura, em granito cinza andorinha polido, fixado á parede com balanços formados por cantoneiras de aço pintadas de branco de fixadas às paredes por parafusos de latão ou inox em buchas plásticas de 8 ou 10mm. Haverá, no encontro do tampo com a parede, rodapia de 20x50mm, do mesmo material, fixado com cola de silicone ou similar. Na face externa, o tampos será arrematado com pingadeira de 20x50mm, colada ao tampo com cola de silicone ou similar.

  - Tanques

Os tanques, a serem instalados nos depósitos de material de limpeza, serão de grés porcelânico branco, com coluna, tamanho 30 litros, modelos da Deca, Celite, Incepa ou similar.  Serão assentados com os parafusos fixadores apropriados, fornecidos pelo próprio fabricante, e guarnecidos por válvula cromada de 1 ½ x 2”, sifão plástico flexível de 1 ½ x 2” e respectivos acessórios. A torneira será do tipo “de jardim”, cromada, de ¾”, modelo 1153C39 da Deca, 1153 A  da Fabrimar, 1130 da Docol ou similar.

16.5 	Acessórios

As papeleiras tipo pia e tipo vaso (porta-papéis do tipo papel higiênico e papel-toalha)e os dispensers de sabonete líquido expostos no detalhamento das áreas de banheiro deverão ser em aço pintado na cor branca, seguindo os padrões e marcas utilizados pela Secretaria Municipal de Educação e pela SUDE (Superintendência de Desenvolvimento da Educação, vinculada a Secretaria de Estado da Educação).

  - Pias de cozinha

As pias de cozinha serão cubas de aço inox polido, tipo 18:8, executado em chapa única com bordas arredondadas, isentas de soldas, arestas e canto vivos, tamanho 40x34x17cm, modelo das marcas Fischer, Tramontina, Franke ou similar, sendo coladas ao tampo de granito. Acompanharão as pias os respectivos ralos tipo americano, inox, bem como o sifão plástico flexível de 1 ½ x 2” e respectivos acessórios. O tampo será de granito cinza andorinha polido, de 3 cm de espessura, fixado á parede com balanços formados por cantoneiras de aço pintadas de branco de fixadas às paredes por parafusos de latão ou inox em buchas plásticas de 8 ou 10mm. Haverá, no encontro do tampo com a parede, rodapia de 20x50mm, do mesmo material, fixado com cola de silicone ou similar. Na face externa, o tampos será arrematado com pingadeira de 20x50mm, colada ao tampo com cola de silicone ou similar.

- Pisos

  - Lastro de brita

O solo, na área interna da construção, será nivelado cuidadosamente, sendo a seguir apiloado de forma manual (sendo permitido o uso de sapos mecânicos, porém somente a mais de 0,50m de distância de paredes e de vigas). Sobre essa superfície, será disposta uma camada de pedra britada # 1, com espessura de 3cm, também ela apiloada.

  - Lastro de concreto magro

O concreto magro terá traço 1:3:6 (cimento/areia/brita), podendo ser utilizado 1/3 de brita # 1 e 2/3 de brita #2. Receberá a adição de impermebilizante (marcas Vedacit, Sika 1, DenverImper, Trafix  ou similar), na razão de 10 litros por metro cúbico. A camada terá espessura de 5cm acima do lastro de brita referido em 21.1. O acabamento da superfície será rugoso, para permitir adesão da camada de contrapiso, porém nivelado, de maneira a conformar a superfície do piso.

  - Camada de regularização

A camada de regularização ou contrapiso será executada ser assentada sobre o lastro de concreto magro, (no pavimento térreo) ou sobre a superfície da capa da laje (no pavimento superior) será de argamassa de cimento e areia traço 1:4, com espessura média de 2cm. Antes do assentamento da camada de regularização, deverá ser verificado se a superfície que receberá o contrapiso apresenta suficiente rugosidade; se isso não ocorrer, deverá ser a mesma picotada para melhorar a aderência. A camada de regularização será desempenada, criando uma superfície preparada para receber a cola de cimento para a fixação da pavimentação.

  - Granitina (mosaico)

Todo o piso da escola será constituído de camada de granitina cinza, realizada com cimento comum, exceto faixa junto ao rodapé onde haverá adição de tinta xadrez preta para obtenção de granitina cinza escura. O processo de construção do piso será iniciado com a colocação de juntas plásticas para separação, formando quadros de acordo com o projeto (prancha de paginação de pisos). O piso terá espessura de 10mm, utilizando-se a granulometria 1, com 16 kg de agregado para cada 10 kg de cimento, sendo o cimento do tipo comum e o agregado pedrisco de mármore (67%) e granito preto 33%). Na superfície usar rolete e desempenadeira de aço. 
Após a cura, que deverá ser feita com água, pode-se entrar com polimento. Primeiro esmeril de grão n.36 para polimento grosso, e em seguida esmeril n.120 para calafetar com cimento da mesma marca para fechar os poros. Após 3 a 4 dias, passar máquina com esmeril n.180 para tirar o excesso de cimento da superfície e dar o acabamento liso.

O enceramento da granitina sobre a superfície já seca, será realizado com duas demãos de resina acrílica apropriada.

  - Soleiras

As soleiras das portas externas serão de granito cinza andorinha, de 2cm de espessura, com largura de 15cm. O assentamento será com argamassa colante. Os detalhes da soleiras constam da prancha de detalhes das peças de granito

- Revestimento de paredes internas

  - Chapisco

As paredes internas receberão, a título de preparo para as camadas de revestimento, o lançamento de chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço 1:3 em volume, com espessura média de 5mm.

  - Emboço

O revestimento grosso das paredes internas (emboço) deverá ser iniciado após a completa pega do chapisco, depois de embutidas todas as tubulações. Deverá o emboço ser fortemente comprimido e a superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. A espessura máxima do emboço deverá ser de 1,5cm. Para o emboço interno ou externo, usar-se-á argamassa mista de cal e areia, traço 1:4, enriquecida com 50 kg de cimento por metro cúbico, aglomerante este que será adicionado somente nas duas horas anteriores à sua aplicação.  A camada de emboço terá, em média, 20mm de espessura.

  - Emboço prévio á aplicação de azulejos/pastilhas

Nas paredes que receberão na seqüência um revestimento de material cerâmico, o emboço será feito com argamassa enriquecida com 130 kg de cimento por metro cúbico, devendo ser executado com espessura média de 15mm para não interferir na espessura acabada das paredes.

Nessas paredes, os rasgos de tubulações de PVC e cobre, receberão emboço executado com argamassa de cimento e areia 1:3 numa faixa de aproximadamente 20cm para cada lado da tubulação.

  - Reboco

O reboco somente será iniciado após a completa pega do emboço, cuja superfície deverá ser limpa e molhada suficientemente. O reboco será regularizado à régua e desempenadeira, na espessura média de 5mm.  Deverá apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. A argamassa será, de cal e areia fina, traço 1:1,5 – ou em mistura pré-fabricada - e o acabamento será alisado a ferro.

  - Azulejos

Os revestimentos de azulejos serão de cerâmica branca, de primeira linha, bem cozidos e perfeitamente planos, sendo desde já indicadas peças de qualidade extra das marcas Classic White (20x30) da Eliane, Village White (20x30) da Cecrisa, Branco Acetinado (20x20) da Eliane ou similares. Deverão ter dimensões uniformes, arestas vivas e a vitrificação e coloração deverão apresentar-se homogêneas, de uma mesma tonalidade e calibre. Não poderão apresentar deformações, gretagem, empenamentos, eflorescência e escamas. Quando houver necessidade de furar ou cortar algum azulejo para passagem de tubulações, ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas. As peças que, depois de colocadas, soarem ocas, serão retiradas e assentes novamente. A colocação das cerâmicas somente poderá ser iniciada após o término de toda instalação elétrica e hidro-sanitária embutida.

As peças serão assentes com argamassa colante, observando-se o alinhamento das fiadas. O assentamento dos azulejos será com cola de cimento, marca Quatzolit, Flexitorre, Massaplic, Duplas, Duraflex, Arpel ou similar. O rejunte será a prumo, com 2 a 3mm de espessura, aplicado após decorridos no mínimo cinco dias da colocação,  sendo realizado com o material que for indicado pelo próprio fabricante da cerâmica, admitindo-se a utilização das marcas Quartzolit, Portokoll, Rejuntabrás ou similares.

  - Faixas de pastilhas cerâmicas nas paredes de azulejos/pastilhas

Nas paredes azulejadas de banheiros e depósitos de material de limpeza haverá uma faixa superior de pastilhas 10x10cm. Será empregado material cerâmico telados de 1ª linha, tipo extra, liso, na cor azul claro, dos padrões e marcas da Cerâmica Atlas, Cerâmica Portobello, Revestimentos Eliane ou similar. O assentamento será com argamassa colante externa (mesmo sendo internos os ambientes), observando-se o alinhamento das fiadas. A colagem das telas deverá apresentar perfeita simetria, tanto horizontal quanto vertical, bem como manter a eqüidistância entre os elementos que obedecerá o mesmo espaçamento adotado pelo fabricante e que determinará a espessura do rejunte a ser aplicado.

Os rejuntes serão a prumo, de cor idêntica à do revestimento, de marca  PortoKoll, Quartzolit, Rejuntabrás ou similar, aplicados após decorridos no mínimo 5 dias de colocação das pastilhas.

  - Faixas de itaúba

Nas salas de aula haverá uma faixa de itaúba com 25cm (10 polegadas) de altura, com acabamento chanfrado (conforme detalhe constante do projeto). A fixação será através de parafusos (galvanizados, de latão ou de inox) com uso de buchas de nylon comuns de 10mm, cada 1,20m aproximadamente. A peça de madeira receberá tratamento através de duas demãos de cera incolor.

Nos mesmos ambientes (salas de aula, laboratórios, biblioteca, videoconferência e refeitório), haverá outra faixa de itaúba, desta feita de 10cm (4 polegadas) cuja forma de fixação será idêntica. Notar que a faixa superior não acompanha totalmente a faixa inferior, já que se destina a suportar cartazes e avisos.

  - Quadro escolar

Deverão ser executados em laminado melamínico, espessura 1mm, tipo lousa line, quadriculada, verde, fixado com cola de contato em chapa de madeira compensada, espessura 15mm; terão moldura de acabamento em madeira de itaúba, com fixação através de parafusos e buchas de nylon com 50cm de afastamento.

  - Proteção das juntas de dilatação

As linhas das juntas de dilatação serão protegidas com o procedimento descrito no item 6.3 (referente à estrutura de concreto armado).

  - Peitorís

Haverá peitoril em janela somente na guilhotina do guichê entre a cozinha e o pátio coberto/refeitório. Será utilizado de granito cinza andorinha nas dimensões e formato expostos no detalhamento do projeto de arquitetura (prancha AR-22/23).

- Revestimento de lajes

  - Chapisco, emboço e reboco em lajes

O chapisco, o emboço e o reboco a serem aplicados sobre a superfície das lajes seguirão a mesma especificação dos itens relativos às paredes internas.

- Revestimento de paredes externas

  - Chapisco

O chapisco sobre as paredes externas seguirá a mesma especificação do item 8.1, relativa às paredes internas.

  - Emboço

O emboço sobre as paredes externas seguirá a mesma especificação do item 8.1, alterada, porém a dose de cimento a ser adicionada à argamassa, para 150 kg por metro cúbico.

  - Reboco

O reboco somente será iniciado após a completa pega do emboço, cuja superfície deverá ser limpa e molhada suficientemente. O reboco será regularizado à régua e desempenadeira, na espessura média de 5mm.  Deverá apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano, não sendo tolerada qualquer ondulação ou desigualdade de alinhamento de superfície. A argamassa será, de cal e areia fina, traço 1:1,5 – ou em mistura pré-fabricada - e o acabamento será alisado a ferro.

- Serviços finais

  - Extintores

Serão extintores de água pressurizada, com 10 litros de capacidade e de pó químico seco à base de monofosfato de amônia (teor 55%), de pressurização direta, cilindro em aço carbono com tratamento antioxidação (fosfatização) e acabamento em pintura eletrostática na cor vermelha, com as seguintes características, conforme NBR 10721a) capacidade extintora 2-A, 20-B:C. Além disso,  corpo do extintor portátil deve portar, na sua parte frontal, quadro de instruções com as seguintes indicações, de maneira bem legível e indelével, conforme NBR 10721:(a) extintor de incêndio com carga de pó, ABNT NBR 10721; (b) classes de fogo representadas pelo conjunto de símbolos gráficos: c) instruções de operação, através de símbolos gráficos e texto; d) grau de capacidade extintora (2-A, 20-B:C). Os extintores são produtos de certificação compulsória (INMETRO) e o corpo do extintor portátil deve portar também selo de garantia com prazo de validade, razão social do fabricante, identificação do modelo do extintor, carimbos do INMETRO e do organismo de certificação acreditado. Terá como acessórios: suporte de parede em aço carbono bicromatizado ou zincado.e parafusos galvanizados e buchas plásticas tipo S-8. Serão aceitos produtos de procedência  Bucka Spiero (mod. ABC MP-6kg),  IMC (mod. MC-6ABC). IMCOM (mod. ABC PP6), Kidde (mod. KB-P6ABC55), Protégé (mod. PP6 ABC) ou similar.

  - Vidros

Os vidros serão todos incolores e transparentes. Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas lentes, riscos e outros defeitos. A espessura dos vidros será de 3mm. O assentamento dos vidros será feito com utilização de gachetas de borracha duplas, evitando o contato direto entre vidro e a esquadria de alumínio; não será permitido o assentamento de vidros que não seja executado sobre leito elástico, com as necessárias folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatação. Não serão admitidas folgas excessivas entre os vidros e os respectivos caixilhos.

21.3 	 Pintura

As pinturas somente serão iniciadas depois de autorizadas pela fiscalização, devendo ser executadas com cuidado para poder oferecer acabamento impecável. Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinem. Para a verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local escolhido. Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas previamente  preparadas, e  no mínimo, serão aplicadas duas demãos de pintura.  Cada fase parcial de execução dos serviços de pintura deverá ficar totalmente concluída e aceita pela Fiscalização, para ser iniciada a subseqüente.

  - Pintura em paredes (internas e externas) e em lajes

Tanto as paredes internas quanto as externas receberão pintura em duas demãos, de tinta acrílica de primeira linha, com acabamento fosco, nas cores especificadas no projeto arquitetônico, de marca Coral, Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou similar. A princípio, a pintura será efetuada diretamente sobre a camada de reboco (calfino), porém, à vista de irregularidades na superfície, a fiscalização poderá exigir a correção, com calfino ou com massa de PVA (paredes internas) ou massa acrílica (paredes externas), considerando-se essa solução uma correção do serviço realizado de modo insatisfatório, não implicando em remuneração adicional.

  - Pintura de esquadrias de madeira

As portas de madeira, quer maciças, quer chapeadas, terão acabamento de duas demãos de cera de canaúba Brilho Mais, Brasil Ceras, Meguiars ou similar, sobre uma demão preparatória com produto selante próprio para madeira de marca Coral, Sherwin Williams, Renner, Suvinil ou similar.

  - Pintura de estrutura metálica, esquadrias metálicas e rufos

As peças metálicas serão todas pintados com duas demãos de esmalte sintético sobre o primer com o qual as peças foram entregues na obra. No caso de peças de chapa galvanizada (calhas e rufos), será dadauma demão prévia, aplicada a pincel, de tinta preparadora galvite (Super Galvite da Sherwin Williams, Galvite Coral, Galvite Suvinil ou similar). As tintas esmalte serão de marca Coral, Sherwin Williams, Suvinil, Renner ou similar, aplicadas em duas demãos, na cor da parede justaposta do rufo. As calhas da estrutura metálica do pátio serão pintadas na cor preta idêntica á da estrutura metálica.

- Limpeza

  - Limpeza de pisos

Os pisos serão lavados com uso de detergente, devendo ser utilizado ácido muriático em locais onde for constatada incrustação de qualquer natureza. A limpeza deverá deixa a superfície final limpa e brilhante, sem quaisquer materiais aderidos.

  - Limpeza de paredes cerâmicas

A limpeza das paredes de azulejo e pastilhas deverá resultar em superfícies finais limpas, com o brilho característico, sem qualquer tipo de material aderido. O uso de ácido muriático, no caso de paredes, deverá ser restrito a incrustações pontuais, tomando-se os cuidados necessários para evitar problemas de pele e de respiração aos funcionários.

  - Limpeza de vidros e esquadrias

Os vidros poderão, em caso de excesso de cordão de silicone, ou incrustações diversas, serem levemente raspados com palha de aço fina, evitando-se, porém, o uso de lâminas. A limpeza deverá utilizar apenas detergente neutro, em face do risco de manchas que produtos químicos mais agressivos podem trazer ás esquadrias de alumínio.

  - Limpeza geral

A edificação será entregue completamente limpa, o que inclui lavagem de paredes (com os cuidados para não danificar pinturas, que a fiscalização poderá exigir sejam refeitas). Os ralos, metais, torneiras, maçanetas e outras peças de acabamento cromado ou liso deverão apresentar-se com aspecto polido, sem nenhuma marca de arranhão ou fosqueamento.

Os entulhos da construção deverão ser removidos para fora do terreno da obra, dando-se-lhes destino ambientalmente sustentável.

23	Obras Externas

23.2	Estacionamentos

23.2.1	Regularização do sub-leito e camada de sub-base

A regularização do sub-leito será conduzida segundo a especificação ES-P 01/05 do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Consistirá no trabalho da camada superior da caixas das ruas, mediante cortes e aterros de não mais de 20cm de altura, utilizando-se de motoniveladora. Ao final do trabalho de regularização, a superfície de topo da terraplenagem estará adequada para receber as camadas componentes da estrutura da pavimentação, tanto em termos de geometria quando de compactação.

A sub-base, de 15cm de espessura a ser assentada sobre o sub-leito compactado, será de macadame, utilizando material com índice CBR igual ou superior a 30, com expansão não superior a 0,5%, diâmetro máximo de partículas de 2 polegadas e índice de grupo nulo, devendo ainda satisfazer os demais requisitos da especificação ES-P 07/05 do DER-PR.

    - Camada de areia (base)

Para a base da pavimentação em paver, deverá ser usada uma camada de areia média ou grossa com 10cm de espessura, compactada mediante passagem de rolo liso.  Para a base, deverá ser utilizada areia com 0 a 5% passando na peneira n.º 200 e com umidade abaixo da umidade ótima.

    - Pavimentação em blocos de concreto (paver)

Os pavers a serem utilizados serão de 6 cm de espessura, fabricados com concreto com resistência de tração na flexão 2,5 MPa, e de compressão 35 MPa (próprio para tráfego pesado), nas cores indicadas nas pranchas de desenho. O paver atenderá, em todos os seus itens, à norma NBR-9781da ABNT e, no seu assentamento, serão tomadas as seguintes precauções: a) as juntas terão entre 2,0 a 2,5 mm; b) a areia para rejuntamento será fina, com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deverá estar seca; c) Fazer uma passada de rolo liso antes da execução da selagem do pavimento com areia fina; d) Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão da peça; e) em torno das caixas de passagem, poços de visita e bocas de lobo, executar anel de envolvimento de concreto.

23.3	Calçadas de pedestres

23.3.1 	Regularização do sub-leito

Poderá ser realizada manualmente ou com equipamento de pequeno porte, seguindo o que foi especificado em 4.1.1.

23.3.2 	Base de areia

Poderá ser realizada com sapo mecânico ou equipamento (rolo liso) de pequenas dimensões, seguindo o que foi especificado em 4.2.2

    - Pavimentação (paver)

Será de 4 cm de espessura, seguindo, no restante, o que foi especificado em 4.2.3, com a consideração de que a contenção lateral será constituída de uma moldura do próprio paver, colocado “de lado”, semi-enterrado no solo (ver detalhe específico). É necessário atender às cores e desenhos constantes do projeto.

23.5 Quadra desportiva descoberta

23.5.1 	Sub-leito

O ajuste fino do movimento de terra será feito com equipamento de pequeno porte, ou mesmo manualmente. A superfície deverá ficar em torno de 10cm abaixo da cota final, para permitir a colocação da quadra propriamente dita. Fazer caimento de 0,5%, do cento da quadra para os bordos.

    - Base

Sobre o sub-leito nivelado e compactado será disposta uma camada de base constituída de brita graduada, com espessura de 8cm. A base será efetuada com material pétreo obtido por britagem, misturado em usina de modo a apresentar granulometria contínua, sendo estabilizada mediante aplicação de equipamento de compactação adequado. Materiais e métodos seguirão rigorosamente a especificação ES-P 05/05 do DER-PR, utilizando qualquer das faixas admitidas (I, II ou III). A compactação será com sapo mecânico.

    - Piso de concreto

Entre a base de brita graduada e o piso de concreto acima da mesma, será intercalada uma lona plástica preta, com trespasse de pelo menos 30cm nas emendas. O piso propriamente dito será de concreto armado, de 8 cm de espessura, com armadura constituída de tela soldada de aço CA-60 dentro da especificação da NBR-748, Das marcas Gerdau, Belgo Mineira ou similar (no mínimo tela Q-138 ou similar). O concreto a ser utilizado será fck = 20 MPa como mínimo, recebendo a adição de fibras de  polipropileno monofilamento (Masterfiber da Degussa, Polycret MF da Fitesa ou similar) à razão de 600 gramas por metro cúbico. Por ocasião de seu lançamento, será adensado com uso de réguas vibratórias leves. O desempenamento da superfície deverá ser mecânico, com uso de acabadoras duplas de 90 a 120cm de diâmetro. O mesmo equipamento, com troca das pás por laminas finas será empregado para dar o acabamento final. O encurecimento da superfície será incrementado com o uso de líquido Lapidolith da Degussa, Asgford Formula da Effectus, Seal Hard da L & M ou similar, na proporção recomendada pelo fabricante.

As juntas serão serradas, com 40mm de profundidade, utilizando equipamento apropriado; as juntas de construção que porventura tenham ficado somente serão serradas se tiverem ficado visíveis. As juntas serão seladas com selante NP1 da Degussa, PU-8100 da Effectus, Nittoseal PU-30 da Fosroc, Sikaflex 1A Plus da Montana ou similar.

    - Pintura

A pintura das faixas demarcatórias de basquetebol, voleibol, futebol de salão e handebol serão executadas com as dimensões oficiais (ver desenho específico), em largura de 5cm, com tinta acrílica especial para piso, da Coral (Coralpiso), Eucatex (Pisoart), Fusecolor (Fusetrafic), Globo (Novacor Piso), Renner (Renner Pisos), -Sherwin Willians (Metalatex Pisos). -Suvinil (Suvinil Piso), Ypiranga (Pinta Pisos) ou similar nas cores amarela (para voleibol), vermelha (para basquetebol), branca (para futebol de salão) e verde (para handebol). A faixa perimetral será branca.

  - Muros e portões

    - Cerca de palitos de concreto

A vedação externa do terreno será realizada através de muro de palitos de concreto de 1,80m de altura. As peças pré-fabricadas terão na realidade 2,00m de altura, pois os 20cm inferiores serão chumbados na viga de baldrame. A fundação será realizada com estacas-broca Ø20cm com profundidade de 2,00m ou mais, dependendo da resistência do terreno. As brocas serão armadas em toda a altura (4Ø8mm com estribos Ø4@15) e a viga de baldrame será de seção 25x25cm armada com 4Ø8 corridos (estribos Ø5@18). O afastamento entre palitos será de 18cm eixo a eixo (8cm de palito e 10cm de espaço). Especialíssimo cuidado será dispensado na verificação do prumo e da regularidade da colocação das peças.

    - Portões

Os portões da entrada serão estruturados com tubos galvanizados de 5x5cm e preenchidos com tubos verticais de 1 polegada de diâmetro, de correr em trilho na base (no trecho onde o portão recolhe, apoiados na cerca de palitos de concreto) ou de abrir, no caso da entrada de serviço. As ferragens serão galvanizadas, inclusive o porta-cadeado que existirá no fecho de ambos os portões.

- Paisagismo

  - Preparo do solo

Previamente às operações de paisagismo, o terreno externo à escola será nivelado e acrescido de uma camada de terra preta com 5 cm de espessura mínima. A terra vegetal será de boa procedência, podendo ser obtida a partir da mistura de terra de barranco com terra vegetal húmica, apropriada para plantio.

  - Plantio de árvores e arbustos

Será feito com mudas de  boa procedência, sanitariamente sadias (o fiscal poderá exigir do construtor a certificação sanitária das mudas), com altura mínima de 2,50m no caso das árvores e de 0,50m no caso dos arbustos. Serão feitas covas de pelo menos 40x40x40cm (podendo ser mais fundas no caso de árvores com raízes mais profundas), a serem preenchidas com mistura de 50% de terra vegetal com 50% de terra local. O tutoramento será por peças de madeira, cuidando-se com os amarrios, para que não firam a planta.

  - Plantio de grama e forrações

O plantio das forrações será feito com mudas aplicadas manualmente em covas de pequeno diâmetro, no espaçamento marco no projeto. A grama será planta em leivas de até 40x40cm, firmemente comprimidas contra o solo, de maneira a fazer contatar suas raízes com o substrato. Para melhorar a nutrição, será espalhada camada de terra vegetal (idêntica à descrita no item 24.2) sobre o gramado, na altura média de 5cm. Grama e forração serão regados durante pelo menos dez dias, todos os dias.

  - Bancos

Os bancos de jardim serão de concreto pré-moldado, modelo padronizado pela Secretaria de Educação do Paraná (SUDE, ex Fundepar).

Contenda, dezembro de 2010

Assim como na sondagem, trata-se de uma amostra pontual, não impedindo que sob algum ponto da fundação encontre-se realidade distinta, devendo, nesse caso, os profissionais projetistas serem contatados para verificarem as adaptações ao projeto a serem realizadas.