ESPECIFICAÇÕES

3ª ETAPA

1.1 	Empreendimento

O projeto se refere à implantação de uma nova escola municipal no Conjunto Itaperubá, na cidade de Contenda (PR), região metropolitana de Curitiba.

A área construída total será de 1.262,80 m2, sendo composta de áreas didáticas (7 salas de aula, laboratório de informática, biblioteca), sanitários, pátio coberto e pátio externo, setor administrativo e setor de serviços, de acordo com a Resolução SESA/PR 0318/2002 e demais normas técnicas e legislações incidentes. De acordo com o estudo preliminar apresentado, a escola poderá contar com a te 11 salas de aula e demais espaços didáticos de apoio em fases de construção futuras, sendo que o setor administrativo, de serviços e pátios já têm a área mínima definida em norma para a capacidade total de atendimento de alunos.

As construções deverão ser executadas por pessoal especializado, chefiado por profissional legalmente habilitado, dentro das normas correntes da construção civil, em obediência aos desenhos gerais e de pormenores dos projetos arquitetônico, elétrico/lógica/telefônico, hidrossanitário, prevenção contra incêndios, estrutural de concreto armado, tratamento de esgoto e estrutural metálico, bem como seguindo as presentes especificações, as quais complementam os detalhes de desenho do projeto.

OBSERVAÇÃO

Tendo em vista a dosagem de recursos orçamentários da Prefeitura Municipal de Contenda, a obra está dividida em três etapas, a saber:

1ª etapa – até a conclusão da estrutura e de parte da alvenaria;

2ª etapa – conclusão da alvenaria até o final da obra da edificação propriamente dita;

3ª etapa – obras externas (calçadas, muros e paisagismo).

As presentes especificações contemplam os itens componentes da 3ª etapa, toda ela constituída de obras externas à edificação.

1.2       Projetos

Os projetos apresentados como produtos do Contrato 219/2010 são:

- projeto arquitetônico (23 pranchas);

- projeto estrutural de concreto (16 pranchas)

- projeto estrutural metálico (3 pranchas)

- projeto hidrossanitário (3 pranchas)

- projeto de prevenção contra incêndios (2 pranchas)

- projeto elétrico (2 pranchas);

- projeto de telefonia/lógica/tv (2 pranchas);

- projeto de paisagismo (3 pranchas);

além das planilhas de orçamento e cronograma de obras.

Em função de que as normas técnicas e o termo de referência anexo ao contrato de projetos não exigirem e da cautela em relação a custos desnecessários que todo administrador público deve ter, não foram executados projetos de rede de gás (os botijões podem ficar na cozinha de acordo com normas da SESA e Corpo de Bombeiros), prevenção contra descargas atmosféricas, aquecimento de água/rede de água quente e ar condicionado. Caso o fiscal dos projetos considere fundamental a incorporação desses projetos ao escopo dos serviços, sua solicitação deverá ser feita dentro dos prazos legais estabelecidos pela legislação e pelo contrato.

1.3 	Condições gerais de execução

Serviços que não forem aprovados pela fiscalização, ou que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor. Materiais que não satisfizerem às especificações, ou forem julgados inadequados pela fiscalização, serão removidos do canteiro de serviço dentro de quarenta e oito horas contadas da determinação do engenheiro fiscal.

O empreiteiro, ao apresentar o preço para esta construção, deixará implícito que:

- está ciente que a planilha de quantidades e de preços servirá apenas como referência;

- tomou conhecimento dos projetos de arquitetura, de engenharia e de paisagismo que lhe foram fornecidos;

- não teve dúvidas, ou as esclareceu a tempo, quanto à interpretação de detalhes construtivos;

- está ciente que os projetos deverão ser obedecidos na sua íntegra.

1.4	Marcas e produtos. Similaridade.

Nas especificações detalhadas a seguir, serão apontadas marcas e/ou numeração de modelos de produtos, os quais, uma vez indicados, são considerados como satisfatórios em relação aos requisitos exigidos pelo projeto. Outros produtos similares poderão ser propostos pelo empreiteiro, cabendo ao engenheiro fiscal da obra a decisão sobre sua aceitação em igualdade de condições com aqueles listados no presente documento. São permitidas e encorajadas consultas aos projetistas, sendo limitado o acesso a estes pelo engenheiro fiscal, com expressa proibição de contato direto do empreiteiro com os autores do projeto.

A antecedência mínima com que os produtos candidatos à similaridade deverão ser submetidos à fiscalização será de cinco dias úteis, ressalvada a necessidade de prazos maiores em casos específicos, a juízo da fiscalização. Em todas as situações em que for possível, deverá ser providenciado o encaminhamento de uma amostra física do produto que se pretende declarar similar.

2	Obras Externas

2.1	Estacionamentos

2.1.1	Regularização do sub-leito e camada de sub-base

A regularização do sub-leito será conduzida segundo a especificação ES-P 01/05 do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR). Consistirá no trabalho da camada superior da caixas das ruas, mediante cortes e aterros de não mais de 20cm de altura, utilizando-se de motoniveladora. Ao final do trabalho de regularização, a superfície de topo da terraplenagem estará adequada para receber as camadas componentes da estrutura da pavimentação, tanto em termos de geometria quando de compactação.

A sub-base, de 15cm de espessura a ser assentada sobre o sub-leito compactado, será de macadame, utilizando material com índice CBR igual ou superior a 30, com expansão não superior a 0,5%, diâmetro máximo de partículas de 2 polegadas e índice de grupo nulo, devendo ainda satisfazer os demais requisitos da especificação ES-P 07/05 do DER-PR.

    - Camada de areia (base)

Para a base da pavimentação em paver, deverá ser usada uma camada de areia média ou grossa com 10cm de espessura, compactada mediante passagem de rolo liso.  Para a base, deverá ser utilizada areia com 0 a 5% passando na peneira n.º 200 e com umidade abaixo da umidade ótima.

    - Pavimentação em blocos de concreto (paver)

Os pavers a serem utilizados serão de 6 cm de espessura, fabricados com concreto com resistência de tração na flexão 2,5 MPa, e de compressão 35 MPa (próprio para tráfego pesado), nas cores indicadas nas pranchas de desenho. O paver atenderá, em todos os seus itens, à norma NBR-9781da ABNT e, no seu assentamento, serão tomadas as seguintes precauções: a) as juntas terão entre 2,0 a 2,5 mm; b) a areia para rejuntamento será fina, com 0 a 15% passando na peneira n.º 200 e deverá estar seca; c) Fazer uma passada de rolo liso antes da execução da selagem do pavimento com areia fina; d) Não executar cortes nas peças com dimensões inferiores a 1/3 da menor dimensão da peça; e) em torno das caixas de passagem, poços de visita e bocas de lobo, executar anel de envolvimento de concreto.

2.2	Calçadas de pedestres

2.2.1 	Regularização do sub-leito

Poderá ser realizada manualmente ou com equipamento de pequeno porte, seguindo o que foi especificado em 4.1.1.

2.2.2 	Base de areia

Poderá ser realizada com sapo mecânico ou equipamento (rolo liso) de pequenas dimensões, seguindo o que foi especificado em 4.2.2

2.2.3   	Pavimentação (paver)

Será de 4 cm de espessura, seguindo, no restante, o que foi especificado em 4.2.3, com a consideração de que a contenção lateral será constituída de uma moldura do próprio paver, colocado “de lado”, semi-enterrado no solo (ver detalhe específico). É necessário atender às cores e desenhos constantes do projeto.

  - Muros e portões

    - Cerca de palitos de concreto

A vedação externa do terreno será realizada através de muro de palitos de concreto de 1,80m de altura. As peças pré-fabricadas terão na realidade 2,00m de altura, pois os 20cm inferiores serão chumbados na viga de baldrame. A fundação será realizada com estacas-broca Ø20cm com profundidade de 1,50m a cada 2,00m. As brocas serão armadas em toda a altura (4Ø8mm com estribos Ø4@15) e a viga de baldrame será de seção 25x25cm armada com 4Ø8 corridos (estribos Ø5@18). O afastamento entre palitos será de 18cm eixo a eixo (8cm de palito e 10cm de espaço). Especialíssimo cuidado será dispensado na verificação do prumo e da regularidade da colocação das peças.

    - Portões

Os portões da entrada serão estruturados com tubos galvanizados de 5x5cm e preenchidos com tubos verticais de 1 polegada de diâmetro, de correr em trilho na base (no trecho onde o portão recolhe, apoiados na cerca de palitos de concreto) ou de abrir, no caso da entrada de serviço. As ferragens serão galvanizadas, inclusive o porta-cadeado que existirá no fecho de ambos os portões.

- Paisagismo

  - Preparo do solo

Previamente às operações de paisagismo, o terreno externo à escola será nivelado e acrescido de uma camada de terra preta com 5 cm de espessura mínima. A terra vegetal será de boa procedência, podendo ser obtida a partir da mistura de terra de barranco com terra vegetal húmica, apropriada para plantio.

  - Plantio de árvores e arbustos

Será feito com mudas de  boa procedência, sanitariamente sadias (o fiscal poderá exigir do construtor a certificação sanitária das mudas), com altura mínima de 2,50m no caso das árvores e de 0,50m no caso dos arbustos. Serão feitas covas de pelo menos 40x40x40cm (podendo ser mais fundas no caso de árvores com raízes mais profundas), a serem preenchidas com mistura de 50% de terra vegetal com 50% de terra local. O tutoramento será por peças de madeira, cuidando-se com as amarras, para que não firam a planta.

  - Plantio de grama e forrações

O plantio das forrações será feito com mudas aplicadas manualmente em covas de pequeno diâmetro, no espaçamento marcado no projeto. A grama será planta em leivas de até 40x40cm, firmemente comprimidas contra o solo, de maneira a fazer contatar suas raízes com o substrato. Para melhorar a nutrição, será espalhada camada de terra vegetal (idêntica à descrita no item 24.2) sobre o gramado, na altura média de 5cm. Grama e forração serão regados durante pelo menos dez dias, todos os dias.

  - Bancos

Os bancos de jardim serão de concreto pré-moldado, modelo padronizado pela Secretaria de Educação do Paraná (SUDE, ex Fundepar).

Contenda, dezembro de 2010