# MEMORIAL DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NA RUA FLORA FERREIRA PADILHA, TRECHO ENTRE A RUA CASSEMIRO SZCZYPIOR E A RUA LUIZ STABACH

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONTENDA – PR

EXTENSÃO: 194,03m                    ÁREA: 2.202,83m2

1 – ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE  MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 347 HP E CACAMBA 6M3,  DMT 50 A 200M:

Espessura de escavação = 0,25 metros (macadame hidráulico) +

0,18 metros (brita graduada) +

0,04 metros (pavimentação em CBUQ)

Espessura de escavação = 0,47 metros

Volume de escavação = área de escavação x espessura de escavação

Volume de escavação = 2.320,79 m2 x 0,47 m

Volume de escavação = 1.090,77 m3

2 – REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO - 100% PN

Área de regularização e compactação do subleito = 2.320,79m2 (retirado da área hachurada da “ PLANTA  DE LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO / SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO - RUA FLORA FERREIRA PADILHA “, sendo maior que a área de pavimentação devido a área de regularização/ compactação abranger a área de assentamento de meio-fios, ou seja a largura de pavimentação é de 8,00m e a área de regularização/compactação é de 8,50m.

3 – BASE PARA PAVIMENTAÇÃO COM MACADAME HIDRAULICO, INCLUSIVE COMPACTACAO

Área de regularização e compactação do subleito = 2. 320,79m2 (retirado da área hachurada da “ PLANTA  DE LOCAÇÃO DE ESCAVAÇÃO / REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO / SUB-BASE EM MACADAME HIDRÁULICO - RUA FLORA FERREIRA PADILHA “, sendo maior que a área de pavimentação devido a área de regularização/ compactação abranger a área de assentamento de meio-fios, ou seja a largura de pavimentação é de 8,00m e a área de regularização/compactação é de 8,50m.

Volume de Macadame Hidráulico = Área de regularização e compactação do subleito x espessura do macadame hidráulico

Volume de Macadame Hidráulico = 2.320,79 m2 x 0,25 m

Volume de Macadame Hidráulico = 580,20 m3

4 – DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE PARA O CBUQ

Distância média de transporte: 30 Km (Curitiba) – Planilha de Insumos

5 – CAPA FINAL EM CBUQ (esp. comp. = 4,0cm)

Peso de CBUQ= Área de execução da capa final em CBUQ x espessura compactada x peso específico do CBUQ

Peso de CBUQ= 2.202,83m2 x 0,04m x 2,5ton/m3

Peso de CBUQ = 220,28 toneladas

6 – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PISO TÁTIL DE ALERTA/ DIRECIONAL EM PLACA CIMENTÍCIA DE ALTA RESISTÊNCIA (25X25CM), ESPESSURA 2,5CM

Menor preço das 3 cotações para 01 placa de 25x25x2,5cm = R$ 3,65

Preço estipulado por m2 = 16 x R$ 3,65 = R$ 58,40/m2

Área de piso tátil de alerta/direcional = 130,12m2 (retirado da área hachurada da “PLANTA DE LOCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL / RAMPAS P.N.E. / PISO TÁTIL DE ALERTA E DIRECIONAL / LOCAÇÃO DA PLACA DE OBRA E PLACAS DE NOME DAS RUAS - RUA FLORA FERREIRA PADILHA “.

Contenda, 25 de fevereiro de 2016.

MARCOS DANIEL MEHRET

Engenheiro Civil

CREA-PR 73.254/D