MEMORIAL DESCRITIVO

- PROPRIETÁRIA:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTENDA - PR.

LOCAL:	MINI POSTO SERRINHA

OBRA:	AMPLIAÇÃO DOS MINI POSTOS DE SAÚDE.

DATA:		MARÇO/2016.

SUMÁRIO

01)  FINALIDADE

02) DISPOSIÇÕES GERAIS

03) CARACTERÍSTICAS DA OBRA E DO LOCAL

04) DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

05) NOTAS IMPORTANTES SOBRE A ESTRUTURA

06) FECHAMENTO EM ALVENARIA

07) ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

08) TELHAS

09) ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA

10) INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

11)REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS

12) PISOS

13) ESQUADRIAS E FERRAGENS

14) VIDRAÇARIA

15) PINTURA

16) SERVIÇOS FINAIS

01	FINALIDADE

O presente memorial tem por finalidade complementar o projeto arquitetônico, definidos qualitativamente os materiais de acabamento a serem utilizados na obra e as condições especiais para execução de determinados serviços.

02	DISPOSIÇÕES GERAIS

A execução da obra obedecerá rigorosamente as normas e especificações contidas neste memorial.

Todos os materiais a serem empregados na obra serão de primeira qualidade e enquadrando-se rigorosamente nas normas Brasileiras.

Os materiais que não satisfazerem as especificações ou forem julgados inadequados, serão removidos do serviço.

Poderá ser utilizado material e cor similares desde que tenham comprovadamente as mesmas características técnicas.

Nenhuma modificação poderá ser feita no PROJETO sem o consentimento por escrito da PREFEITURA MUNICIPAL, mesmo que tal modificação possa influir ou não sobre o valor da construção.

03	CARACTERÍSTICAS DA OBRA E DO LOCAL

A obra trata-se da ampliação do Mini Posto Serrinha, situado na localidade de Serrinha na Avenida José Mosson, no Município de Contenda – Paraná.

A edificão é composta atualmente de recepção, um consultório odontológico, dois consultórios clínicos, uma sala para guarda de medicação e dois banheiros com acesso externo.

04	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Executar a demolição das paredes em alvenaria conforme o projeto e remoção do entulho. Todo material deverá ser retirado com cuidado para não causar dano à edificação. Os serviços de demolição e retiradas estão indicados em projeto arquitetônico.

Antes do início dos serviços, a Contratada procederá a um detalhado exame e levantamento da edificação ou estrutura a ser demolida. Deverão ser considerados aspectos importantes tais como a natureza da estrutura, os métodos utilizados na construção da edificação, as condições das construções da edificação, as condições das construções vizinhas.

As paredes, pisos, forro e qualquer outro elemento que for danificado, pela demolição e reforma, deverá ser substituído recebendo o acabamento recomendado ou de acordo com o padrão existente caso o mesmo não tenha sido especificado neste caderno.

05	NOTAS IMPORTANTES SOBRE A ESTRUTURA

A execução da estrutura deverá seguir rigorosamente o Projeto Estrutural, de responsabilidade da Contratada, e atender aos disposto nas normas Brasileiras em vigor em particular à  P-NB-140, no seu item  referente à Estrutura.

06	FECHAMENTO EM ALVENARIA

Serão executados com tijolos de (9x14x19cm), de espessura de 15 cm, bem queimados, de boa qualidade, leves, duros, sonoros com faces planas, quebra máxima de 3%, assento em argamassa de mista no traço (1:4) com 130 kg de cimento/m3, empregadas nas paredes externas e internas, obedecendo à posição, dimensões e alinhamentos do projeto arquitetônico. As fiadas serão perfeitamente niveladas, amarradas e prumadas devendo a massa ter espessura mínima em torno de (1 cm) centímetros. Toda alvenaria será chapiscada, emboçada, rebocada, emassada e pintada. As vergas de concreto para alvenaria terão 10 cm de espessura e comprimento do vão, sempre considerando 10 cm a mais de cada lado do vão.

07	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA COBERTURA

A cobertura obedecerá ao projeto, empregando mão de obra qualificada para tal fim. Todas as coberturas executadas deverão se apresentar comprovadamente estanques às águas pluviais, apresentar todos os acessórios necessários para a sua fixação e funcionamento, como calhas e rufos em chapas dobradas de aço galvanizado.

Deverão ser obedecidas as prescrições da Norma NBR. 11 da ABNT. A madeira a empregar nas terças, nos caibros e ripas será de cambará e/ou cedrinho de primeira qualidade, bem seca e isenta de defeitos, tais como: partes brancas, carunchos, brocas, trincas, fibras inclinadas, torcidas ou viradas, nós ou fendas que comprometam sua durabilidade, resistência e aparência. Todo o madeiramento da cobertura deverá ser imunizado com jimo cupim e/ou similar.

As superfícies das sambladuras, encaixes, ligações e articulações deverão ser executadas de forma a permitir seu ajuste perfeito. As peças que na montagem não se ajustarem perfeitamente as ligações, ou que se tenham empenado, deverão ser substituídas.

08	TELHAS

As telhas deverão ser de telhas de fibrocimento onduladas, com inclinação de acordo com o projeto arquitetônico e deverá atender as especificações do fabricante.

A colocação das telhas deverá ser feita partindo-se de baixo para cima, sobrepondo-se com perfeição, a fim de evitar a penetração de água.

09      ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA GALVANIZADA

As calhas de platibanda serão executadas em chapa de aço galvanizado nº 24, corte 65 cm. Os rufos serão instalados acima de toda as platibanda, para vedá-las, confeccionados em chapa de ferro galvanizado nº 24, corte 45 cm.

10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá ser feita uma revisão geral em toda a parte elétrica e telefônica na edificação. Deverão ser executadas as ligações elétricas, lógica e telefone em cada ponto de trabalho. Essas ligações deverão ser puxadas dos pontos mais próximos existentes. Verificar planta do layout com os pontos. Deverão ser substituídas as luminárias e lâmpadas existentes. Os interruptores e tomadas serão de fabricação perfeita sem apresentação de imperfeições e defeitos.

11	REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS E FORROS

11.1	Chapisco

Todas as paredes internas, externas construídas na obra serão chapiscadas com argamassa de cimento e areia, no traço1: 3, espessura 5 mm.

11.2	Emboço

O emboço deverá ser iniciado após a pega completa do chapisco e depois de embutidas todas as tubulações. Deverá o emboço ser fortemente comprimido e a superfície a revestir deverá ser áspera para facilitar a aderência do reboco. Nas paredes os emboços serão desempenados a régua e desempenadeiras de modo a obter um aspecto uniforme com parâmetro perfeitamente plano, liso e alinhado. Será usada argamassa mista de cal e areia no traço (1:4) com 100 kg de cimento /m3 na espessura de 20 mm para paredes externas, traço (1:4) com 50 Kg de cimento/m3 na espessura de 20 mm para paredes internas.

11.3	Reboco

Todas as paredes (exceto aonde será assentado azulejo) emboçadas será rebocada com massa fina de argamassa pré-fabricada, espessura 5 mm, após no mínimo, seis dias de secagem do emboço. O reboco será regularizado a régua e desempenadeira deverão apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano.

11.4	Azulejos

Receberão azulejos as paredes de todas as instalações sanitárias, copa, sala de vacinas e expurgo, com a altura até o teto.

As peças serão assentadas com cuidado especial, usando-se cimento colante e observando-se o alinhamento das fiadas.

As juntas serão corridas e a prumo, com espessura máxima de 3 mm, e rejuntadas com cimento branco no traço (2:1), sendo expressamente vedado faze-lo com cal, e só decorridos no mínimo 5 (cinco) dias de colocação, aplicados em excesso sobre as juntas, por meio de espátula de borracha e a limpeza feita com pano.

Quando houver necessidade de furar algum azulejo para passagem de canos ou junto às caixas de interruptores ou tomadas, não serão admitidas peças quebradas ou trincadas.

Os azulejos e acessórios deverão permanecer imersos em água por um determinado período antes do assentamento. A colocação de azulejos só começará após o término de toda a instalação elétrica e hidráulica embutida.

11.5	Forro

Nas áreas que não possuam laje de cobertura e nas áreas de ampliação deverá ser colocado forro de PVC branco, réguas com largura 10cm, comprimento 6m.

12	PISOS

Todo o piso da edificação deverá ser revestido com Piso em cerâmica esmaltada 20x30cm p/piso, PEI 4, 1° qualidade, com argamassa colante, rejunte com cimento branco, primeira qualidade . As soleiras e rodapés deverão ser executados com o mesmo revestimento do piso com h=10cm.

13	ESQUADRIAS E FERRAGENS

Todas as faces e topos das portas serão aparelhadas e perfeitamente lixados,inclusive os caixilhos, guarnições. Os rebaixos, encaixes e outros entalhes feitos nas esquadrias para fixação das ferragens, deverão ser certos, sem rebarbas, correspondendo exatamente às dimensões das ferragens.

A porta para do sanitário para pessoas portadoras de deficiências físicas. No lado externo será fixada, a 1,70 m de altura, a placa de acessibilidade com o Símbolo Internacional de Acesso, conforme norma brasileira NBR 9050. Do lado externo e interno serão fixados suportes barras de aço inox com 40 cm de comprimento

14	VIDRAÇARIA

Os vidros serão todos incolores e transparentes, excetuando-se os vidros dos sanitários, que terão vidros canelados. Somente serão aceitos vidros isentos de trincas, ondulações, bolhas lentes, riscos e outros defeitos.

A colocação dos vidros Somente será feita entre as duas demãos finais de pintura de acabamento, com previa limpeza e lixamento dos rebaixos dos caixilhos.

15	PINTURA

As pinturas serão iniciadas depois da autorização da fiscalização, com cuidado e perfeição, oferecendo acabamento impecável

Todas as superfícies a pintar deverão ser cuidadosamente limpas e preparadas para o tipo de pintura a que se destina. Para verificação dos tons, o empreiteiro deverá preparar todas as amostras necessárias no local da obra.

Para os diversos tipos de pintura serão empregadas tintas já preparadas, e receberão no mínimo duas demãos de tinta indicada.

Antes de iniciar esta fase, o empreiteiro deve procurar a fiscalização para definição efetiva das cores.

15.1 Em alvenaria

Para a execução da pintura nas paredes de alvenaria, serão feitas nas paredes internas e externas:

a) lixamento para retirar todos os caroços e rebarbas que ficarem no reboco e aplicação de massa acrílica 1 demão.

b) pintura com tinta látex acrílica fosca, duas demão, Renner, Coral, Suvinil e ou similar.

c) cor – paredes internas – branco gelo.

15.2 Em esquadria de madeira e forro

As esquadrias de madeira, batentes, cimalhas, tábua de beiral, faixa de madeira, filetes e forro tipo lambri de madeira serão pintadas com verniz filtro solar, três demão, Renner, Suvinil e ou similar. Exceto as esquadrias de madeira e batentes, os demais, deverão ser previamente lixados.

15.3 Em esquadria metálica

As esquadrias metálicas, serão pintadas com zarcão uma demão e esmalte sintético fosco na cor branca, duas demão, Renner, Coral ou Suvinil.

16	SERVIÇOS FINAIS

16.1 Barras de aço inox

Será instalada na instalação sanitária para deficientes, executados em aço inox diâmetro de 40 mm e demarcada em projeto, de acordo com a NBR 9050.

16.3 Cubas de aço inox

Serão executadas em inox polido, tipo 18:8, executado em chapa única com bordas arredondadas, isentas de soldas, arestas e canto vivos.

16.4 Louças sanitárias

A louça para os diferentes tipos de aparelhos sanitários e acessórios será de grês branco (grês porcelânico), satisfazendo as normas brasileiras NBR-6.451, NBR 6.499 e NBR- 6.463. A peças serão bem cozidas, desempenadas, sem deformações ou fendas, duras, sonoras, resistentes e praticamente impermeável. O esmalte será homogêneo, sem manchas, depressões, granulações ou fendilhamento.

As louças da instalação sanitária para deficiente físico, serão brancas e de modelos especiais para tal fim (lavatório e vaso sanitário). A válvula de descarga deverá ser acionada por alavanca, da marca Fabrimar, tipo Silent-Flux, para atender a NBR 9050.

16.5 Limpeza geral da obra

A edificação será entregue totalmente limpa. Os vidros, aparelhos sanitários, pisos, serão lavados, devendo qualquer vestígio de tinta ou argamassa desaparecer. As superfícies deverão estar totalmente limpas e isentas de manchas e riscos decorrentes da utilização de produtos químicos e materiais abrasivos, sob pena de serem substituídos.

Quanto aos metais, ralos, torneiras, maçanetas, espelhos, etc., deverá ficar perfeitamente polido, sem arranhões ou falhas.

Todo entulho restante da obra deverá ser removido, com retirada fora da obra.

Ana Elisa Gori Camargo

Arquiteta e Urbanista – CAU A67406-0